Specifikace Routerů

Předmětem dodávky budou dva (2) kusy zařízení (identický typ) minimální specifikace požadovaná zadavatelem je následující:

| Název dodaného produktu: |  |
| --- | --- |

| Kategorie | ID | Požadavek | Upřesnění | Hodnota | Parametr dodávaného produktu (uvedením parametru / funkcionality) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní parametry: | zaklad-01 | Max. výška (RU): |  | 1 |  |
|  | zaklad-03 | Max. hloubka (cm): | Rozměr zahrnuje i případný cable-management, tzn. ohyby kabelů, apod. | max 60 |  |
|  | zaklad-05 | Instalace na 19" lišty v racku: | Zamýšlená instalace 19 palců racku | - |  |
|  | zaklad-07 | Airflow provedení: | Specifikace požadavku na provedení chlazení zařízení. | Aktivní |  |
|  | zaklad-08 | Airflow směr: | Požadovaný směr proudění vzduchu skrze zařízení. | Front2back |  |
|  | zaklad-09 | Airflow - redundantní FAN: | Provoz v režimu N+1. | - |  |
|  | zaklad-10 | Airflow - FAN hotswap: | Chladící ventilátory vyměnitelné za provozu. | - |  |
|  | zaklad-11 | Napájení - redundance: | Provoz v režimu napájení N+1. | - |  |
|  | zaklad-12 | Napájení - hotswap PSU: | Napájecí zdroje vyměnitelné za provozu. | - |  |
|  | zaklad-13 | Napájení - PSU1: |  | AC |  |
|  | zaklad-14 | Napájení - PSU2: |  | AC |  |
|  | zaklad-16 | Console (RJ-45 nebo USB type B/C): |  | - |  |
|  | zaklad-17 | OoB mgmt: | Provedení RJ-45. | - |  |
|  | zaklad-18 | USB type A/C (Mass storage): | Možnost připojení externího flash disku, např. pro potřebu recovery OS. | - |  |
| Management: | mgmt-01 | User authentication: | Local, Radius, Tacacs, Certificate. Všechny možnosti nezávisle na sobě. | - |  |
|  | mgmt-04 | Rozhraní API: | S využitím protokolu NETCONF dle RFC 6241, transportní protokol SSH dle RFC 6242. | Plné |  |
|  | mgmt-05 | SNMP v3: |  | - |  |
|  | mgmt-06 | Streaming Network Telemetry: | Požadovaný transportní protokol: gRPC. | - |  |
|  | mgmt-07 | Embedded packet capture: | Univerzální diagnostický nástroj. TCPdump pro provoz procházející prvkem nebo provoz, který je pro prvek určený. | - |  |
|  | mgmt-08 | Ping/Traceroute: | Univerzální diagnostické nástroje. | - |  |
|  | mgmt-09 | Event manager/Scheduler: | Možnost provádět akce na základě událostí nebo času. | - |  |
|  | mgmt-10 | Flow-based monitoring: | IPFIX (RFC 7011), případně možno použít Netflow v9 (RFC 3954). | - |  |
|  | mgmt-11 | Syslog (local, remote): | Vč. podpory TCP a SSL/TLS. Remote minimálně na 2 servery současně. | - |  |
|  | mgmt-12 | NTP client / server: | Pro přesnou synchronizaci času, vč. autentizace. Případný NTP server musí být deaktivovatelný. Klient musí umět komunikovat minimálně na 4 servery současně. | - |  |
|  | mgmt-13 | Automatizovaný backup (SCP,FTPS,...): | Možnost automatického exportu konfigurace na vzdálený server. Po commitu (uložení konfigurace), za časový úsek. | - |  |
|  | mgmt-16 | Bash access: | Možnost připojení do "host" systému. | - |  |
| Porty: | port-01 | Subinterface: | Každý interface musí poskytovat možnost individuální konfigurace parametrů jako encapsulace, vlan-id, atd… | - |  |
|  | port-02 | Encapsulation per subinterface: | Kombinace L3, L2 IPVPN, VPLS, EVPN, L2circuit(xconnect), atd.... pod jedním fyzickým portem. | - |  |
|  | port-03 | Jumbo MTU: | Podpora velikosti packetu minimálně 9kB. | - |  |
|  | port-05 | 100G (QSFP28): | Požadavek na portovou výbavu se šachtami ve zmíněném provedení. | min. 24 |  |
|  | port-07 | 25G (SFP+): | Požadavek na portovou výbavu se šachtami ve zmíněném provedení včetně zpětné kompatibility s linkovou rychlostí 10Gbps a 1Gbps. | min. 16 |  |
|  | port-08 | 50G SFP56: | Požadavek na portovou výbavu se šachtami ve zmíněném provedení. | min. 8 |  |
|  | port-09 | 400G (QSFP-DD): | Požadavek na portovou výbavu se šachtami ve zmíněném provedení. | min. 4 |  |
|  | port-10 | Interface damping: | Ochrana proti opakovanému flapovaní fyzického portu. | - |  |
|  | port-12 | IEEE 802.3ah (OAM): | IEEE 802.3ah. Použitelné i pro "L2" porty. | - |  |
| L3 funkce: ACL: | l3f-01 | Routovaný vlan interface (VLAN/RVI/IRB...): |  | - |  |
|  | l3f-02 | L3 subinterface: |  | - |  |
|  | l3f-03 | Statický routing: |  | - |  |
|  | l3f-04 | OSPF v2 i v3: |  | - |  |
|  | l3f-05 | OSPF v2 i v3 authentication: |  | - |  |
|  | l3f-06 | OSPF v2 TE: |  | - |  |
|  | l3f-07 | IS-IS: |  | - |  |
|  | l3f-08 | IS-IS authentication: |  | - |  |
|  | l3f-09 | IS-IS TE: |  | - |  |
|  | l3f-10 | BGP: |  | - |  |
|  | l3f-11 | BGP authentication: | MD5 dle RFC2385. | - |  |
|  | l3f-12 | BGP authentication: | TCP-AO dle RFC5925. | - |  |
|  | l3f-13 | BGP neighborship: | Předpokládaný počet navázaných aktivních sousedství. | min. 200 |  |
|  | l3f-14 | uRPF: | Strict / loose režim. | - |  |
|  | l3f-16 | VRF: |  | min. 16000 |  |
|  | l3f-17 | DHCP relay (IPv4/IPv6): | Musí být konfigurovatelné i v rámci VRF. | - |  |
|  | l3f-18 | BFD: | Možnost konfigurace se static route, OSPF, IS-IS, BGP. | - |  |
|  | l3f-19 | Policy based routing: |  | - |  |
|  | l3f-20 | Filter based routing: |  | - |  |
|  | l3f-21 | Min. velikost RIB (Routing Information Base)/FIB (Forwarding Information Base): | Hw musí podporovat na úrovni routovacího protokolu import/export policy s cílem řídit instalaci prefixu do RIB/FIB. | min. 10Mio/10Mio |  |
|  | l3f-22 | ECMP balancing: | Požadavek na počet současně aktivních cest. | min. 16 cest |  |
|  | acl-01 | ACL pro L3 (IPv4/IPv6): | Možnost mít současně aktivní IPv4 i IPv6 na jednom fyzickém portu. | - |  |
|  | acl-02 | ACL pro L2: | Ethernet, cross-connect, pseudowire. | - |  |
|  | acl-03 | ACL aplikace na interface/subinterface/VLAN: | Možná aplikace ve směrech IN i OUT současně. | - |  |
|  | acl-04 | ACL pro CPU: | Ochrana seba sama CoPP vč. VTY. | - |  |
|  | acl-05 | ACL match condition L2-L4: |  | - |  |
|  | acl-06 | ACL action: | Minimálně accept/reject/log/count/policer/discard. | - |  |
| BNG: | bng-01 | BNG: | Možnost BNG routingu. | - |  |
|  | bng-02 | PPPoE uživatelé | Počet terminovaných PPPoE uživatelů | min 7500 |  |
|  | bng-03 | PPPoE rozšíření | Možnost rozšíření počtu PPPoE uživatelů pomocí licence | o dalších 5000 |  |
|  | bng-04 | PPPoE rozšíření | Licence je mozne kupovat v balicich po 1k uzivatelu | - |  |
|  | bng-05 | 1:1 CVLAN Single Stack(V4) DHCP |  | 10k |  |
|  | bng-06 | 1:1 CVLAN Single Stack(V4) PPPoE |  | 10k |  |
|  | bng-07 | 1:1 CVLAN Dual Stack DHCP |  | 10k |  |
|  | bng-08 | 1:1 CVLAN Dual Stack PPPoE |  | 10k |  |
|  | bng-09 | N:1 Service VlAN Single Stack(V4) DHCP |  | 10k |  |
|  | bng-10 | N:1 Service VLAN Single Stack(V4) PPPoE |  | 10k |  |
|  | bng-11 | N:1 Service VlAN Dual Stack DHCP |  | 10k |  |
|  | bng-12 | N:1 Service VLAN Dual Stack PPPoE |  | 10k |  |
| L2 funkce: | l2f-02 | STP security: | BPDU Guard, Loop Guard, Root Guard. | - |  |
|  | l2f-03 | IEEE 802.3: | Bundling/bridging na úrovni ethernetu. | - |  |
|  | l2f-09 | VLAN ID manipulace: | IN/OUT: swap/push/pop. | - |  |
|  | l2f-10 | MAC Table size: |  | min. 7 Mio |  |
|  | l2f-11 | ESI-LAG/LACP: | LACP složené přes BGP signalizaci dle RFC8365. | - |  |
|  | l2f-12 | LLDP: | IEEE 802.1ab. | - |  |
| QoS: | qos-01 | QoS podporovaný v HW: |  | - |  |
|  | qos-02 | Egress port shaping: | Možnost omezení rychlosti (shapingu) fyzického portu. | - |  |
|  | qos-03 | Egress queue shaping: | Možnost omezení rychlosti (shapingu) samotné queue. | - |  |
|  | qos-04 | Strict priority (LLQ): |  | - |  |
|  | qos-05 | WRED mechanismus: |  | - |  |
|  | qos-06 | Policing na úrovni interface/subinterface: |  | - |  |
|  | qos-07 | Trust traffic classification: | 802.1p, DSCP, MPLS EXP, IP Precedence. | - |  |
|  | qos-08 | Untrust traffic classification: | Na základě ACL pro L2-L4 hlavičky. | - |  |
|  | qos-09 | QoS profily | Možnost přidání > 1000 uživatelů na logickém rozhraní každý s vlastním QoS profilem | - |  |
|  | qos-10 | Min. 8 front: | Možnost konfigurace parametrů. | - |  |
| MCAST: | mcast-01 | IGMP snooping v2 i v3: | Možnost konfigurace pro verzi 2 i 3 současně. | - |  |
|  | mcast-02 | IGMP v2 i v3: | Možnost konfigurace pro verzi 2 i 3 současně. | - |  |
|  | mcast-03 | PIM IPv4/IPv6: | Režimy SSM, ASM vč. možnosti konfigurace pro IPv4 i IPv6 současně. | - |  |
|  | sec-10 | Static MAC entry: |  | - |  |
|  | sec-13 | MACsec na NNI: | Možnost MAC sec na všech portech v line rate | min. AES-256 |  |
| Flow-based monitoring: | monitor-12 | Export síťových toků (flow): | Podpora vzdáleného exportu metadat síťových toků pro účely diagnostiky a bezpečnostního monitoringu. | - |  |
|  | monitor-19 | Flow protokol IPFIX nebo Netflow v9: | Akceptované verze protokolu jsou IPFIX (dle RFC7011) nebo Netflow v9 (dle RFC3954). | - |  |
| Syslog: | monitor-32 | Zaznamenávání událostí: | Události v systému musí být evidovány do deníku událostí (log file). Zařízení musí být schopno tyto záznamy odesílat na externí zařízení prostřednictvím protokolu Syslog a to minimálně na 2 různá současně. Záznamy událostí musí minimálně obsahovat datum a čas, typ činnosti, identifikaci technického aktiva, které činnost zaznamenalo, jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena, jednoznačnou síťovou identifikaci původce a úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti. Musí být zaznamenávány minimálně všechny typy událostí popsané v Vyhlášce o Kybernetické Bezpečnosti č. 82/2018 Sb., popsané v §22 2) d). | - |  |
|  | monitor-33 | Ochrana logů proti neoprávněné manipulaci: | S uloženými systémovými logy nesmí být možno manipulovat pomocí neprivilegovaného účtu. | - |  |
|  | monitor-34 | Syslog formát dle RFC 5424: | Zasíláný syslog v lze zasílat v novějším formátu specifikovánem v RFC 5424. | - |  |
|  | monitor-35 | Syslog over TCP (RFC 6587): | Podpora přenosu událostí na vzdálený kolektor pomocí Syslogu transportním protokolem TCP, jak popisuje RFC 6587. | - |  |
|  | monitor-36 | Konfigurovatelný cílový L4 port: | Lze nakonfigurovat cílový L4 port transportního protokolu (TCP/UDP) vzdáleného syslog kolektoru. | - |  |
|  | monitor-37 | Syslog over TLS (RFC 5425): | Syslog zprávy lze zasílat na vzdálený kolektor v šifrované podobně pomocí TLS protokolu jak je popsáno v RFC 5425. | - |  |
| Enviromentální: | env-01 | ČSN EN 61000-3-2: | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A). | - |  |
|  | env-02 | ČSN EN 61000-3-3: | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení. | - |  |
|  | env-03 | ČSN EN 300386: | Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). | - |  |
|  | env-06 | ČSN EN IEC 62368: | Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. | - |  |
| Obecná bezpečnost: | sec-gen-01 | Veškeré použité techniky pro šifrování dat a pro distribuci a správu šifrovacích klíčů musí splňovat platné minimální požadavky na kryptografické algoritmy, použité v kryptografických prostředcích, stanovené NÚKIB (viz https://nukib.gov.cz/download/publikace/podpurne_materialy/Minimalni_pozadavky_v4_FINAL.pdf v platném znění): | Předpokládá se využití na odkazu definovaných verzí bezpečných kryptografických algoritmů s výjimkou síťových protokolů, pro které v RFC ještě neexistuje definovaná dostatečně bezpečná alternativa a tudíž ani neexistuje implementace v síťových komponentech jednotlivých výrobců. V těchto případech je zatím akceptována podpora a používání nejvyšší verze kryptografických algoritmů, definované v RFC (viz. např. podporované verze hash v protokolech OSPF, BGP, apod.). | - |  |
|  | sec-gen-06 | Podpora šifrovaných/autentizovaných komunikací na CPU - Control a management plane protokoly umožňují a přednostně používají šifrovanou, příp. autentizovanou, komunikaci: | Např. SSH, SNMPv3, IS-IS/OSPF s autentizací apod. | - |  |
|  | sec-gen-07 | Rozhraní (Ethernet, USB, RS-232, atd.) musí být možné správcovsky deaktivovat minimálně na úrovní systému: | Ethernet rozhraní musí být možné deaktivovat i "elektricky". | - |  |
| Aktualizace firmware: | sec-upg-01 | Všechny komponenty základního systému musí být záplatovatelné a aktualizovatelné. Dodavatel je povinen poskytnout dostatečně bezpečné metody pro ověření a kontrolu integrity aktualizačních balíčků (např. kontrolní součty SHA-2 nebo balíčky podepsané certifikátem): | Podpora opravných OS a SW releases pro fix možných "BUGů". Podpora "Checksum" pro každý dostupný OS a SW release. | - |  |
|  | sec-upg-02 | Pro firmware a software musí být přijata dostatečná bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna celková softwarová integrita (není možné neoprávněně změnit zdrojový kód software): | Podpora ověření integrity firmware a software před spuštěním. | - |  |
|  | sec-upg-04 | Pro stažení aktualizací je nutné využívat zabezpečenou verzi protokolů: | Např. sftp, scp, apod. | - |  |
|  | sec-upg-05 | Musí být implementována funkce návratu do stavu před provedením upgradu (downgrade function nebo možnost výběru verze původní OS): | Možnost "rollback" OS verze po provedení upgrade. Musí existovat minimálně postup pro provedení downgrade. | - |  |
| AAA: | sec-aaa-01 | Síťové přihlášení k management plane musí být možné omezit na zdrojovou IP adresu nebo IP rozsah: |  | - |  |
|  | sec-aaa-02 | Veškerým aktivitám interagujícím s control a management plane musí předcházet jednoznačná autentizace a autorizace: |  | - |  |
|  | sec-aaa-04 | Systémy musí podporovat správu účtů (zakládaní a rušení), správu oprávnění účtů (například právo zapisovat i číst anebo jen číst konfiguraci): | Konfigurovatelné "user acounts" s možností definice práv RBAC. | - |  |
|  | sec-aaa-05 | Heslo uživatelů/správců nesmí být nikdy zobrazeno jako prostý text: |  | - |  |
|  | sec-aaa-07 | Systémy musí umožnovat změnu hesla pro uživatele. Změna hesla musí být možná pro všechny uživatele: |  | - |  |
|  | sec-aaa-10 | Systém nesmí obsahovat neměnitelné účty nebo fixní servisní účty. Pokud takové účty jsou vyžadovány z provozního hlediska, nesmí umožňovat neoprávněný přístup anebo musí umožňovat autentizaci v souladu s dalšími bezpečnostními požadavky včetně možnosti změny hesla: |  | - |  |
|  | sec-aaa-12 | Systém nesmí být možné vypnout vzdáleně bez přihlášení: | Nejprve musí proběhnout úspěšná autentizace a autorizace. | - |  |