SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Zavedení prvků cirkulárního hospodářství ve společnosti PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. – kontinuální míchač s periferiemi“

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku 1 ks nového a nepoužitého kontinuálního míchače (betonárna) s periferiemi (cementové silo + formy na bloky).

| Kontinuální míchač s periferiemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | Mobilní hrubotřídič ……………. |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Výkon míchání | min. 70 m3/hod s cementem při dávkování min. 320kg/1m3 betonu | ANO / NE |  |
| Míchací zařízení | Dvouhřídelová lopatková míchačka, lopatky z lopatky z otěruvzdorné oceli s tvrdostí min. 400 HBW nebo technicky rovnocenného materiálu | ANO / NE |  |
| Automatizace / Řídící systém | automatizace ovládací panel s automatizačním softwarem. Správa receptur, kameniva a obsluhy s automatickým ovládáním stroje pro kontinuální dávkování komponentů podle receptury a rychlosti výroby. Chronologie produkce v paměti pro dohledatelnost a kontrolu kvality. Třída ochrany: IP67 | ANO / NE |  |
| Dvouhřídelový lopatkový míchač | Kontinuální dvouhřídelový mixér - lopatky z otěruvzdorné oceli s tvrdostí min. 400 HBW nebo technicky rovnocenného materiálu | ANO / NE |  |
| - Cementový zásobník na míchacím zařízení | Cementové silo o objemu min. 3,0 m3 s dávkovacím šnekem. Tenzometry pro měření úbytku hmotnosti. Rozsah dávkování 30-600 kg/min, automaticky řízené podle receptury. | ANO / NE |  |
| - Vodní čerpadlo | Včetně nádrže na vodu s připojením pro plnění s plovákovým ventilem. Rozsah dávkování 20-350 l/min, řízeno elektronikou dle receptury. | ANO / NE |  |
| - Motory - Elektro | Motory - Elektro | ANO / NE |  |
| - Vyprazďovací pás do domíchávačů/nákl.vozidel | Zvedání/spouštění/nastavitelné od 500 do 4 100 mm výšky vyprázdnění. | ANO / NE |  |
| - Otočný vyprazdňovací hydraulický pás | Možnost pohybu - hydraulické natáčení pásu pro polohování | ANO / NE |  |
| - Zásobníky/násypky kameniva | 3 x s minimálním objemem 7m3 (celkově 21m3) | ANO / NE |  |
| - Vážící systém kameniva | Vážení na každé jednotlivé násypce se snímači hmotnosti pro měření úbytku hmotnosti. řízeno elektronikou dle receptury | ANO / NE |  |
| - Sonda vlhkosti | 1 x Vlhkostní sonda pro kamenivo pro automatickou korekci dávkování vody měření | ANO / NE |  |
| - Bezpečnostní rošt na násypku pro kamenivo | 3x Bezpečnostní mřížka s okem 100x100 mm, aby se do násypky nedostaly předměty, které by mohly poškodit pás/pásy nebo příliš velké materiály, které by mohly poškodit míchačku. | ANO / NE |  |
| - Anti-adherezní strany | 3 x Obložení stran násypek v antiadhezivním provedení pro usnadnění sestupu lepivých materiálů. | ANO / NE |  |
| Čerpadlo pro přísady | 2 x Čerpadlo přísad s proměnnou rychlostí a průtokoměrem. Rozsah dávkování 0,8 - 10,0 l/min, řízený elektronikou podle receptury. | ANO / NE |  |
| Sada pracovních světel | Vnitřní a venkovní osvětlení | ANO / NE |  |
| - Automatický mazací systém | Mazací čerpadlo pro automatické promazání nastavení ložisek. Nastavitelné na řídícím panelu | ANO / NE |  |
| - Opláštění zařízení | Opláštění zařízení proti povětrnostním vlivům | ANO / NE |  |
| - Tiskárna denní produkce | Tiskárna propojená s ovládacím panelem pro správu výtisku týkajícího se spotřeby stroje. | ANO / NE |  |
| - Dálkový ovladač pro obsluhu | Dálkové ovládání s tlačítky pro výrobu, pohyby pásu a rychlosti, korekce míchání vody a nouzové zastavení. | ANO / NE |  |
| - Vzdálená asistence | Možnost vzdálené asistence a správy - GSM | ANO / NE |  |
| Horizontální silo pro pojivo |  |  |  |
| - Horizontální cementové silo | Objem min. 42 m3 | ANO / NE |  |
| Podpůrné nohy | Podpůrné nohy, možnost položení na zhutněný povrch | ANO / NE |  |
| Filtr sila | Odlučovač prachu pro odvětrávání pneumaticky plněných sil, integrovaný elektrický vibrační čisticí systém. Průměr min. 600 mm/ 24" | ANO / NE |  |
| Šnekový dopravník /horizontální/ pro plnění míchacího zařízení | Vyprazdňovací šnekový dopravník Ø219 mm Délka min. 6700 mm. | ANO / NE |  |
| Vážící systém | Vážení cementového sila s tenzometry | ANO / NE |  |
| Elektro motor | 300/400 V - 50 Hz třífázové napájení | ANO / NE |  |
| Ovládací panel | Rozvaděč a Panel na rámu sila pro řízení a ovládaní vibrátoru a šneků, ruční a časované ovládání šneků a vibrátorů. Propojitelnost a automatizace pro plnění zásobníku kontinuální míchačky. | ANO / NE |  |
| Formy na betonové tvárnice |  |  |  |
| - Forma na betonové tvárnice určené pro suché skládání do konstrukcí bez pojiva (zámkový systém) | 3 ks Rozměry: 240x60x60 cm | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele