Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Zavedení inovací ve společnosti EKOINVESTA spol. s r.o. – opakované řízení – část 1

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého robotického pracoviště gumárenské konfekce společně se softwarem pro konstrukci a výrobu pryžových kompenzátorů, blíže specifikovaného níže.

| Robotické pracoviště gumárenské konfekce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| 6-ti osý průmyslový robot, nosnost min. 170 Kg, detekce kolize | ANO | ANO/NE |  |
| Synchronní rotační manipulátor s následujícími parametry | ANO | ANO/NE |  |
| Maximální rotační průměr | Min. 2000 mm | ANO/NE |  |
| Posuvná délka mezi podporami | 1000 – 3000 mm | ANO/NE |  |
| Maximální zatížení | Min. 1700 Kg | ANO/NE |  |
| Maximální moment setrvačnosti | Min. 2000 Kgm2 | ANO/NE |  |
| Výměnné nástrojové hlavy – 3x (pryžové pásky, výztužné kordy, ovíjecí páska – bandáž) | ANO | ANO/NE |  |
| Nástroj pro pryžové pásky: cívka pr. min. 600 mm, šířka pásky 40 – 80 mm | ANO | ANO/NE |  |
| Nástroj pro výztužné kordy: min. 4 kordy s RFL úpravou pogumované/lepivé | ANO | ANO/NE |  |
| Nástroj pro ovíjecí pásku: cívka pr. min. 400 mm, šířka pásky 20 – 50 mm, rychlost navíjení/převíjení min. 2 m/s, napětí pásky min. 1000 N | ANO | ANO/NE |  |
| Software pro konstrukci pryžových kompenzátorů |  |  |  |
| Systém CAD/CAM pro návrh a výrobu kompenzátorů DN100 – DN2000 | ANO | ANO/NE |  |
| Návrh a výroba kompenzátorů s 1 a 2 vlnami DN 100 – DN2000 | ANO | ANO/NE |  |
| Návrh a výroba hadic DN 100 – DN2000 a max. Délkou 3000mm | ANO | ANO/NE |  |
| Návrh a výroba kompenzátorů s otočnými a celopryžovými přírubami | ANO | ANO/NE |  |
| CAD/CAM systém umožňující rychlý parametrický návrh kompenzátorů a export FEA modelů pro podrobnou analýzu | ANO | ANO/NE |  |
| Pětiletá servisní a aktualizační podpora | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele