Technická specifikace plnění

Název zakázky:
Návrh a implementace frameworku embedded Linux operačního systému s důrazem na bezpečnost, správu, aktualizace a OSS compliance

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je návrh, implementace a dokumentace frameworku pro tvorbu vestavěného operačního systému založeného na Linuxu (Build System – BS) určeného pro provoz na průmyslových a embedded HW platformách.

Řešení musí umožňovat vytvoření kompletního obrazu operačního systému, který lze nahrát na HW zařízení (dále jen zařízení) bez předinstalovaného OS, a musí být dlouhodobě udržitelné, bezpečné a rozšiřitelné.

2. Požadavky na architekturu a funkčnost systému

2.1 Architektura a platformy

Dodavatel musí:

- Navrhnout a vytvořit modulární framework pro tvorbu embedded Linux OS

- Zajistit podporu následujících architektur procesorů:

  - ARM

  - x86

  - NVIDIA TEGRA

- Dodat konkrétní referenční implementace alespoň pro 2 různé HW desky

- Umožnit nahrání systému na zařízení bez existujícího operačního systému (bare-metal provisioning)

2.2 Build systém a základ OS

- Základ systému musí být postaven na Yocto Project LTS verze 6.0

- OS musí obsahovat pouze nezbytné komponenty:

  - Linux kernel

  - systémové knihovny

  - základní služby

- Výsledný systém musí podporovat:

  - provozní režim s SSH přístupem

  - minimální footprint a optimalizaci velikosti

2.3 Správa systému a aktualizace

- Optimalizace rychlého startu systému (fast boot)

- Podpora:

  - A/B aktualizačního mechanismu

  - atomických aktualizací systému (např. RAUC nebo OSTree)

- Integrace agentů pro:

  - vzdálenou správu zařízení

  - přenos metrik

  - sběr a odesílání logů do cloudu

- Podpora:

  - light factory reset

  - full factory reset

2.4 Aplikace a kontejnery

- Podpora provozu aplikací pomocí Docker kontejnerů

- Možnost bezpečného nasazování, aktualizace a správy kontejnerových aplikací

2.5 Podpora periferií

- Podpora běžných periferií a rozhraní, zejména:

  - displeje

  - komunikační sběrnice

  - I/O rozhraní

2.6 CI infrastruktura

- Návrh a implementace CI infrastruktury pro:

  - build systému

  - automatizaci testů

  - integraci bezpečnostních a licenčních kontrol

2.7 Dokumentace

- Dodání kompletní technické dokumentace, která bude zahrnovat:

  - architekturu systému

  - postupy buildování

  - nasazení na HW

  - bezpečnostní mechanismy

  - provoz a údržbu

3. Bezpečnostní požadavky

Dodavatel musí navrhnout a implementovat bezpečnostní architekturu pokrývající celý životní cyklus zařízení.

3.1 Boot a integrita systému

- Implementace Secure Boot / Verified Boot

- Ověřování integrity celého bootovacího řetězce

- Ochrana proti downgrade útokům

- Mechanismus odemknutí zařízení pro vývojáře oddělený od produkčního režimu

3.2 Ochrana dat a aplikací

- Podepisování aplikací a kontrola jejich integrity

- Plné šifrování diskových oddílů (dm-crypt / LUKS)

- Podpora:

  - TPM 2.0

  - HSM

  - ARM TrustZone

3.3 Logování a monitoring integrity

- Auditní logování bezpečnostně relevantních událostí

- Běhové kontroly integrity systému

- Detekce neautorizovaných změn

3.4 Aktualizace a správa zařízení

- Integrace s Eclipse Hawkbit:

  - řízení rolloutů aktualizací

  - správa verzí

  - evidence zařízení

4. Správa certifikátů

4.1 Mechanismus správy certifikátů

- Návrh a implementace kompletního mechanismu správy certifikátů na zařízení

- Bezpečné ukládání certifikátů

- Podpora:

  - obnovy

  - rotace

  - expirací bez nutnosti servisního zásahu

4.2 Integrace bezpečnostního HW

- Integrace správy certifikátů s:

  - TPM

  - HSM

  - TrustZone

4.3 Výroba a provoz

- Podpora automatické distribuce certifikátů během výrobního procesu

- Podpora vzájemné autentizace mezi zařízením a backendem

5. Skenování zranitelností a bezpečnostní monitoring

Dodavatel musí dodat řešení pro průběžnou identifikaci a vyhodnocování bezpečnostních rizik.

5.1 Skenování zranitelností

- Periodické skenování CVE v:

  - základním systému

  - kontejnerech

  - aplikacích

- Integrace s veřejnými databázemi zranitelností (např. NVD)

5.2 Analýza a reporting

- Analýza dopadu zranitelností na konkrétní HW/SW konfiguraci

- Prioritizace nálezů dle:

  - CVSS skóre

  - relevance pro dané zařízení

- Generování přehledných reportů

- Archivace výsledků pro auditní a certifikační účely

5.3 Integrace do CI/CD

- Napojení na CI/CD pipeline

- Automatické bezpečnostní kontroly

- Doporučení nápravných opatření:

  - patching

  - upgrade

  - mitigace

6. OSS compliance a OSS clearing

6.1 Identifikace OSS komponent

- Automatická identifikace OSS komponent v:

  - základním systému

  - kontejnerech

  - aplikacích

6.2 Licenční analýza

- Detekce licenčních typů:

  - GPL, LGPL, MIT, BSD, Apache atd.

- Vyhodnocení:

  - licenčních povinností

  - právních a obchodních rizik

6.3 CI/CD integrace a evidence

- Průběžná kontrola OSS licencí v CI/CD

- Evidence změn a historie použitých OSS komponent

- Implementace OSS compliance řešení pro koncové zákazníky, včetně:

  - GPLv3 komponent

  - mechanismu odemykání zákaznických zařízení

7. Jazykové a formální požadavky

- Veškerý:

  - zdrojový kód

  - komentáře v kódu

  - technická dokumentace
musí být v anglickém jazyce