Technická specifikace plnění

Název zakázky:
Vývoj specializované výrobní aplikace (Manufacturing Tool) pro automatizaci, zabezpečení a sledovatelnost výrobního procesu zařízení

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je návrh, vývoj, implementace a dokumentace specializované výrobní aplikace (Manufacturing Tool) určené pro použití na výrobních linkách při výrobě embedded zařízení.

Nástroj bude sloužit k řízení, automatizaci a zabezpečení výrobních kroků v průběhu jednotlivých fází výroby – od úrovně osazené PCB až po finální produkt připravený k expedici. Řešení musí zajistit opakovatelnost, dohledatelnost (traceability) a bezpečnost výrobního procesu.

2. Hlavní cíle řešení

Dodavatel musí dodat řešení, které naplní následující cíle:

- Automatizace výrobních kroků a sekvencí

- Minimalizace chyb obsluhy výrobní linky

- Zajištění bezpečnostních, identitních a kryptografických procesů

- Sledovatelnost jednotlivých zařízení napříč celým výrobním procesem

- Podpora škálovatelné sériové výroby

3. Obecné požadavky na Manufacturing Tool

3.1 Architektura a provoz

- Nástroj musí být navržen jako robustní výrobní aplikace vhodná pro nepřetržitý provoz na výrobní lince

- Musí podporovat:

  - opakovatelné výrobní kroky

  - řízené výrobní workflow

  - možnost rozšíření o další výrobní fáze

- Musí umožňovat integraci s:

  - výrobním HW (programátory, testery)

  - výrobními databázemi nebo MES systémy (pokud budou k dispozici)

3.2 Sledovatelnost a audit

- Každé zařízení musí být jednoznačně identifikovatelné v průběhu celého výrobního procesu

- Nástroj musí:

  - zaznamenávat průběh jednotlivých výrobních kroků

  - evidovat výsledky testů a konfigurací

  - uchovávat auditní stopu pro potřeby reklamací, certifikací a bezpečnostních auditů

4. Funkční požadavky – Fáze 1: Úroveň PCB (osazená deska)

V první fázi výroby musí Manufacturing Tool podporovat následující kroky:

4.1 Inicializace a firmware

- Prvotní nahrání firmwaru (Initial Firmware Flash)

- Ověření úspěšnosti flashování:

  - kontrola checksumu

  - ověření verze firmwaru

- Aktualizace firmwaru připojených modulů a periferií

4.2 Konfigurace HW

- Základní konfigurační nastavení HW komponent

- Nastavení perzistentních bootovacích parametrů zařízení

4.3 Testování

- Provedení základních testů PCB

- Vyhodnocení výsledků testů s jasným stavem:

  - PASS / FAIL

- Záznam výsledků do výrobní evidence

4.4 Identita zařízení

- Přiřazení unikátní Ethernet MAC adresy

- Uložení identity zařízení do perzistentního úložiště

5. Funkční požadavky – Fáze 2: Finální sestavený produkt

Ve druhé fázi výroby musí Manufacturing Tool podporovat následující kroky:

5.1 Příprava zařízení

- Provedení factory resetu

- Vymazání aplikačních dat

- Smazání PKI enrollmentu

- Vyčištění dočasných výrobních dat

5.2 Testování před uzamčením

- Provedení předuzamykacích testů (Pre-lock tests)

- Vyhodnocení připravenosti zařízení k uzamčení

5.3 Nastavení provozního režimu

- Nastavení cílového provozního režimu zařízení

- Konfigurace parametrů odpovídajících produkčnímu nasazení

5.4 Zabezpečení zařízení – Lock fáze

- Přiřazení unikátního sériového čísla zařízení

- Uzamčení bootloaderu

- Aktivace bezpečnostních politik zařízení

- Zajištění, že po uzamčení není možný neautorizovaný zásah do systému

5.5 Enrollment a finální kroky

- Provedení enrollmentu zařízení výrobce (device manufacturer enrollment)

- Finální testování zařízení

- Reset nastavení RSU (Remote Software Update) do výchozího stavu

- Odstranění všech výrobních přístupů a servisních rozhraní

5.6 Příprava k expedici

- Ověření finálního stavu zařízení

- Označení zařízení jako připraveného k balení a odeslání

6. Bezpečnostní požadavky

- Manufacturing Tool musí zajistit, že:

  - bezpečnostní klíče, certifikáty a identity jsou generovány a ukládány bezpečným způsobem

  - výrobní přístupy jsou časově a funkčně omezené

- Všechny bezpečnostní operace musí být:

  - auditovatelné

  - opakovatelné

  - dohledatelné

7. Požadavky na dokumentaci

Dodavatel musí dodat kompletní dokumentaci zahrnující:

- popis architektury Manufacturing Tool

- popis výrobních workflow a jednotlivých kroků

- bezpečnostní model a řízení přístupů

- postupy pro provoz na výrobní lince

- postupy pro rozšíření a údržbu nástroje

8. Jazykové požadavky

- Veškerý:

  - zdrojový kód

  - komentáře ve zdrojovém kódu

  - technická dokumentace
musí být vypracovány v anglickém jazyce