Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o. - tryskací zařízení“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého tryskacího zařízení, blíže specifikovaného níže.

| Tryskací zařízení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | ……………….. (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Typ stroje | tryskací zařízení s metacími turbínami průběžné-závěsné vybavené podvěsným dopravníkem ve tvaru O | ANO/NE |  |
| Typ dopravníku | Power and free | ANO/NE |  |
| Počet navěšovacích pozic | Min. 2 ks, každá vybavena zvedacím zařízením | ANO/NE |  |
| Počet traverz | Min. 4 ks | ANO/NE |  |
| Velikost tryskaného dílu (šxvvxd) | max. 1500x2000x4200 | ANO/NE |  |
| Hmotnost na 1 závěs | max. 1000 kg | ANO/NE |  |
| Počet metacích turbín | min. 12 ks | ANO/NE |  |
| Výkon motoru metací turbíny | min. 11 kW | ANO/NE |  |
| Typ separátoru nečistot | automatický s rotačním sítem | ANO/NE |  |
| Cyklonový odlučovač pro odloučení hrubých nečistot před filtrem | ANO | ANO/NE |  |
| Otěruvzdorné vyložení tryskací komory | v celé ploše s vyměnitelnými deskami z manganového plechu o síle min. 8 mm, pro jednoduchou výměnu uchyceny zevnitř kalenými maticemi, hmotnost jednotlivých desek max. 20kg | ANO/NE |  |
| Dělící pevné přepážky z tryskací komory na vstupu i výstupu z manganového plechu o síle | min. 8 mm | ANO/NE |  |
| Pohon korečkového elevátoru řízen frekvenčním měničem | ANO | ANO/NE |  |
| Materiál náhradních dílů v metacích turbínách – lopatky, lopatkové kolo, obvodové vyložení, urychlovač, klec | nástrojová kalená ocel | ANO/NE |  |
| Počet lopatek v metacím kole | min. 8 ks | ANO/NE |  |
| Počet ložisek čelní příruby motoru metací turbíny | min. 2 ks | ANO/NE |  |
| Garantovaná životnost lopatek metacích turbín (doba tryskání) | min. 2000 mth | ANO/NE |  |
| Garantovaná životnost obvodového vyložení metacích turbín (doba tryskání) | min. 6000 mth | ANO/NE |  |
| Regulace otáček každého motoru metací turbíny pomocí frekvenčního měniče | ANO | ANO/NE |  |
| Automatická regulace průtoku abraziva pro každou metací turbínu | ANO | ANO/NE |  |
| Výkon ventilátoru filtračního zařízení | min. 25000 m3/hod | ANO/NE |  |
| Filtrační plocha filtrů | min. 325 m2 | ANO/NE |  |
| Výstupní komora vybavena 2 ofukovými ventilátory pro ofouknutí dílů po tryskání o výkonu | min. 5,5 kW | ANO/NE |  |
| Na vstupu i výstupu z tryskacího zařízení automatické dveře pro utěsnění vstupu i výstupu | ANO | ANO/NE |  |
| Za výstupní komorou roštová podlaha s automatickým sběrem abraziva | délky min. 6 m. | ANO/NE |  |
| Stěna u roštové podlahy na výstupu vč. osvětlení | ANO | ANO/NE |  |
| Automatická regulace profuků filtrů | ANO – dle zanesení filtrů | ANO/NE |  |
| Automatická regulace konstantního podtlaku filtru | ANO | ANO/NE |  |
| Regulace otáček motoru ventilátoru pomocí frekvenčního měniče | ANO | ANO/NE |  |
| Přídavný zásobník doplňování abraziva | ANO – o objemu min. 200 l | ANO/NE |  |
| Zařízení pro dávkovaní sorpčního přípravku pro odmaštění abraziva | ANO | ANO/NE |  |
| Zařízení řízené PLC systémem | ANO | ANO/NE |  |
| Aplikace pro vzdálený monitoring chodu stroje přes PC, mobil, tablet, evidenci programů, poruch, export dat ve formát xls. | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele