Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Zvýšení digitální úrovně ve společnosti Bršlík s.r.o. – I“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého olepovacího stroje včetně zpětného dopravníku, blíže specifikovaného níže.

| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr |  | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Olepovací stroj se zakládáním dílce směrem doleva (z pohledu obsluhy stroje) z důvodu půdorysného umístění stroje na dílně |  | ano | ANO/NE |  |
| obslužný displej |  | ano | ANO/NE |  |
| dotyková obrazovka |  | ano | ANO/NE |  |
| rozměr úhlopříčky dotykového displeje |  | min. 18´´ | ANO/NE |  |
| ovládací panel v českém jazyce |  | ano | ANO/NE |  |
| možnost předvolby obráběcích programů z ovládacího panelu stroje |  | ano | ANO/NE |  |
| plná automatizace přenastavení stroje z ovládacího panelu stroje |  | ano | ANO/NE |  |
| pracovní stůl |  |  | ANO/NE |  |
| vybavení stolu systémem pro vytvoření vzduchového polštáře |  | ano | ANO/NE |  |
| rozměr stolu délka |  | min 1 500 mm | ANO/NE |  |
| rozměr stolu šířka |  | min 500 mm | ANO/NE |  |
| horní poháněný řemenový přítlak |  | ano | ANO/NE |  |
| rozměry dílce |  |  | ANO/NE |  |
| min. tloušťka dílce – při použití všech agregátů |  | max 9 mm | ANO/NE |  |
| max. tloušťka dílce |  | min 60 mm | ANO/NE |  |
| min. šířka dílce - při použití všech agregátů |  | max 75 mm | ANO/NE |  |
| min. délka dílce - při použití všech agregátů |  | max 170 mm | ANO/NE |  |
| rozsah tloušťky hrany aplikované strojem na dílce |  | Min 0,5 – Max 15mm | ANO/NE |  |
| pracovní agregáty |  |  | ANO/NE |  |
| variabilní podávací rychlost nastavitelná z ovládacího panelu |  | ano | ANO/NE |  |
| automatické mazání podávacího pásu |  | ano | ANO/NE |  |
| rychlost posuv dílce při použití všech agregátů při maximální tloušťce dílce 60 mm |  | min 20 m/min | ANO/NE |  |
| nastavení tloušťky hrany z ovládacího panelu |  | ano | ANO/NE |  |
| automatický zásobník pro hrany z role |  | ano | ANO/NE |  |
| automatický zásobník pro kusové hrany |  | ano | ANO/NE |  |
| možnost testu nánosu lepidla spustitelné z ovládacího panelu |  | ano | ANO/NE |  |
| možnost testu předfrézování spustitelné z ovládacího panelu |  | ano | ANO/NE |  |
| světelná a mechanická zábrana vstupu materiálu do stroje |  | ano | ANO/NE |  |
| čidlo pro kontrolu přítomnosti hrany |  | ano | ANO/NE |  |
| vybavení každého motoru samostatným frekvenčním měničem |  | ano | ANO/NE |  |
| úhlový doraz pro přesné navedení dílce kolmo do olepovačky |  | ano | ANO/NE |  |
| předfrézovací agregát nastavitelný z ovládacího panelu |  | ano | ANO/NE |  |
| počet možností nastavení předfrézovacího agregátu z displeje |  | Min. 4 možnosti | ANO/NE |  |
| 2 ks motorů předfrézovacího agregátu |  | ano | ANO/NE |  |
| výška nástroje předfrézovacího agregátu |  | min 42 mm | ANO/NE |  |
| hodnota maximálního úběru materiálu předfrézovacím agregátem |  | min. 3 mm | ANO/NE |  |
| krok nastavení úběru předrézovacím agregátem – hodnota jednotky |  | min 0,1 mm | ANO/NE |  |
| počet kompletních lepících agregátů (hlava a trychtýř) |  | min 2ks | ANO/NE |  |
| horní pohon nanášecího válečku pomocí samostatného motoru |  | ano | ANO/NE |  |
| nastavení dávkování lepidla pomocí servomotoru plynule z ovládacího panelu |  | ano | ANO/NE |  |
| nastavení teploty lepícího agregátu z ovládacího panelu |  | ano | ANO/NE |  |
| nastavení rychlosti otáčení lepícího válce z ovládacího panelu |  | ano | ANO/NE |  |
| nastavení otáčení v souběhu nebo v protiběhu agregátu z ovládacího panelu |  | ano | ANO/NE |  |
| možnost použití PUR i EVA lepidel |  | ano | ANO/NE |  |
| frézovací agregát horní na frézování přesahu vysokých hran |  | ano | ANO/NE |  |
| počet samostatných zapínatelných, vypínatelných a naklopitelných kapovacích motorů ovládaných z dotykového panelu stroje |  | Min. 2 ks | ANO/NE |  |
| vodorovné uložení kapovacího agregátu |  | Min. 2 motory | ANO/NE |  |
| hrubovací agregát frézy na frézování přesahu hrany před opracováním |  | ano | ANO/NE |  |
| jemný agregát pro podélné frézování jednoúčelový s rádius nástrojem R2mm |  | ano | ANO/NE |  |
| rožkovací agregát pneumatického frézování s možností podélného frézování a rožkování |  | 2ks motorů | ANO/NE |  |
| funkce rožkovacího pneumatického agregátu frézování (2ks motorů) pro masivní a dýhované hrany bez vyštípání rohů |  | ano | ANO/NE |  |
| funkce rožkovacího pneumatického agregátu (2ks motorů) tvarového frézování pro podélné frézování a pro rožkování postformingových desek a voštinových desek. |  | ano | ANO/NE |  |
| kompletní plynulé elektronické nastavení pneumatického agregátu tvarového frézování diamantovým nástrojem z ovládacího panelu stroje |  | ano | ANO/NE |  |
| 3 servoosy u jednoho motoru rožkovacího agregátu tvarového frézování |  | ano | ANO/NE |  |
| 2 nástroje horního agregátu profilové cidliny |  | ano | ANO/NE |  |
| 2 nástroje spodního agregátu profilové cidliny |  | ano | ANO/NE |  |
| elektronické a pneumatické nastavení agregátu profilových cidlin z ovládacího panelu stroje |  | ano | ANO/NE |  |
| elektronické nastavení obou kopírovacích kol (horizontální a vertikální) agregátu profilových cidlin z ovládacího panelu stroje |  | ano | ANO/NE |  |
| agregát plošná cidlina pro stáhnutí přetoku lepidla z plochy dílce včetně pneumatického přestavení ve dvou polohách – z ovládacího panelu stroje |  | ano | ANO/NE |  |
| jednotka antiadhesivního (separačního) postřiku ovládaná z řídícího panelu |  | ano | ANO/NE |  |
| jednotka ochranného postřiku z boku (kluzná kapalina) ovládaná z řídícího panelu, tento postřik nesmí být aplikován na plochy dílce |  | ano | ANO/NE |  |
| jednotka čistícího postřiku ovládaná z řídícího panelu |  | ano | ANO/NE |  |
| jednotka čistícího postřiku před texturovanými kartáči |  | ano | ANO/NE |  |
| čistící agregát s texturovanými kartáči k čištění ploch dílců |  | ano | ANO/NE |  |
| možnost obrábění dílců s vyvrtanými otvory pro panty či drážkami, tuto funkci je možné aktivovat z ovládacího panelu stroje |  | ano | ANO/NE |  |
| agregáty pro speciální kartáče s automatickým pneumatickým odskokem a přískokem na dílec– min. 2ks horní a 2 ks spodní motory |  | ano | ANO/NE |  |
| Drážkovací agregát pro drážkování dílce z hrany a z plochy |  | ano | ANO/NE |  |
| Drážkovací agregát plynule ručně naklopitelný 0°-90° |  | ano | ANO/NE |  |
| možnost PC stroje sesíťovat s nadřazeným software včetně čtečky čárových kódů |  | ano | ANO/NE |  |
| možnost načtení čárového nebo QR kódu, čtečkou a následná plná automatizace nastavení stroje pro požadovanou práci |  | ano | ANO/NE |  |
| v případě detekce závažné chyby dojde k okamžitému automatickému zastavení stroje |  | ano | ANO/NE |  |
| software výstup z PC stroje pro sběr dat o zakázkách a uživatelích |  | ano | ANO/NE |  |
| příprava stroje pro připojení zpětného robotického automatického (autonomního) vracecího systému (vakuový manipulátor, dopravníkový pás a vzduchové stoly u obsluhy) |  | ano | ANO/NE |  |
| hmotnost olepovacího stroje |  | min. 4 000 kg | ANO/NE |  |
| možnost uskladnění 2 ks olepovacích hlav a 2ks trychtýřů lepidla v samostatném boxu bez potřeby dusíku nebo vakua |  | ano | ANO/NE |  |
| robotický automatický vracecí systém musí být schopen automaticky přepravit dílec o minimální velikosti zpět k obsluze |  | Max. 170 x 170 mm | ANO/NE |  |
| robotický automatický vracecí systém musí být schopen automaticky přepravit dílec o maximální velikosti zpět k obsluze |  | Min. 3000 x 1000 mm | ANO/NE |  |
| robotický automatický vracecí systém musí umožnit olepovat dílce o maximálním velikosti |  | Min. 900x4100 mm | ANO/NE |  |
| robotické rameno se musí rozhodovat autonomně podle velikosti dílce a odkládat jej na dopravníkový pás |  | ano | ANO/NE |  |
| robotické rameno autonomně otáčí a podává dílce na zpětný dopravníkový pás |  | ano | ANO/NE |  |
| otáčení robotického manipulátoru v rozmezí 0°-90°-180° |  | ano | ANO/NE |  |
| možnost robotického manipulátoru manipulovat se dvěma dílci najednou |  | ano | ANO/NE |  |
| vzduchové stoly na konci zpětného dopravníkového pásu, u obsluhy, za účelem přemístění dílce pro další olepení do stroje bez nutnosti jeho zvedání, či pokládání |  | ano | ANO/NE |  |
| řídící software stroje v českém jazyce |  | ano | ANO/NE |  |
| dokumentace stroje v češtině |  | ano | ANO/NE |  |
| on-line monitoring stroje |  | ano | ANO/NE |  |