Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Zvýšení digitální úrovně ve společnosti 2D&S spol. s r.o. – Část 2 – Dodávka robotů“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 3 ks nových a nepoužitých robotů ke vstřikovacím lisům.

| 1 ks Robot pro vstřikovací lis 220T |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |  |  |
| Nutnost zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele | Kompatibilní se stávajícím vstřikovacím lisem JSW220ADS | ANO / NE |  |  |  |
| Příkon zařízení | 5kW max. | ANO / NE |  |  |  |
| Lineární robot umístěný na pevné upínací desce a podpěře | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Pojezd horizontální osy Z | min. 1520 mm | ANO / NE |  |  |  |
| Pojezd vertikální osy Y | min. 1000 mm | ANO / NE |  |  |  |
| Pojezd osy X | min. 580 mm | ANO / NE |  |  |  |
| Servo osa B | Min. 0-270 st., Min. 20 Nm | ANO / NE |  |  |  |
| Servo osa C | Min. 0-180 st. Min. 40 Nm | ANO / NE |  |  |  |
| Manipulační hmotnost chapadla | min. 8 kg | ANO / NE |  |  |  |
| 4 okruhy tlakového vzduchu na chapadle | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| 2 okruhy vakua na chapadle | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Digitální I/O moduly pro chapadlo | Min. 8 I Min. 4 O | ANO / NE |  |  |  |
| Digitální I/O moduly pro periferie | Min. 32 I Min. 32 O | ANO / NE |  |  |  |
| Délka kabelu od skříně ke konzoli robota | Min. 5 m | ANO / NE |  |  |  |
| Řídící systém v českém, anglickém, španělském jazyce | Min. Anglický | ANO / NE |  |  |  |
| Návod k programování v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Zaškolení pro obsluhu min. 3 osoby v rozsahu 2 dny | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Barevný dotykový ovladač se spínačem Deadman | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Elektrický bezpečnostní balíček pro 1 dveře, bezpečnostní spínač, nouzový stop a reset | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Integrovaný rychlovýměnný systém pro chapadlo vel. 90, min. 8 vzduchových propojení | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Příprava na propojení vysokonapěťových konektorů pro technologii IML, přídavné zemnění robota | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Příprava na přivedení vakua pro chapadlo pomocí 2 hadic min. pr. 8 mm | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Pásový dopravník rozměr min. 400x2500 mm | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Antikolizní senzor na chapadlo, min. nosnost. 8 kg | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Ochranné oplocení min. rozměr 1000x1000 mm, kotveno k zemi | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Pneumaticky ovládaný zásobník pro odběr IML folií | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Chapadlo pro odběr folií a odkládání hotových výrobků na dopravník | ANO | ANO / NE |  |  |  |

| 2 ks Robot pro vstřikovací lis 50T |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |  |  |
| Nutnost zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele | Kompatibilní se stávajícím vstřikovacím lisem JSW50ADS | ANO / NE |  |  |  |
| Příkon zařízení | 3kW max. | ANO / NE |  |  |  |
| Lineární robot umístěný na pevné upínací desce a podpěře | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Pojezd horizontální osy Z | min. 1250 mm | ANO / NE |  |  |  |
| Pojezd vertikální osy Y | min. 800 mm | ANO / NE |  |  |  |
| Pojezd osy X | min. 420 mm | ANO / NE |  |  |  |
| Servo osa B | Min. 0-270 st., Min. 12 Nm | ANO / NE |  |  |  |
| Pneu osa C | Min. 0-90 st. Min. 10 Nm | ANO / NE |  |  |  |
| Manipulační hmotnost chapadla | min. 4 kg | ANO / NE |  |  |  |
| 4 okruhy tlakového vzduchu na chapadle | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| 2 okruhy vakua na chapadle | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Digitální I/O moduly pro chapadlo | Min. 4 I | ANO / NE |  |  |  |
| Digitální I/O moduly pro periferie | Min. 32 I Min. 32 O | ANO / NE |  |  |  |
| Délka kabelu od skříně ke konzoli robota | Min. 5 m | ANO / NE |  |  |  |
| Řídící systém v českém, anglickém, španělském jazyce | Min. Anglický | ANO / NE |  |  |  |
| Návod k programování v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Zaškolení pro obsluhu min. 3 osoby v rozsahu 2 dny | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Barevný dotykový ovladač se spínačem Deadman | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Elektrický bezpečnostní balíček pro 1 dveře, bezpečnostní spínač, nouzový stop a reset | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Integrovaný rychlovýměnný systém pro chapadlo vel. 90, min. 8 vzduchových propojení | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Pásový dopravník rozměr min. 400x2500 mm | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Antikolizní senzor na chapadlo, min. nosnost. 4 kg | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Ochranné oplocení min. rozměr 600x800 mm, ukotveno na dopravníku | ANO | ANO / NE |  |  |  |
| Aretační stanice na dopravníku pro zásobníky výrobků včetně pneumatického a elektrického příslušenství | ANO | ANO / NE |  |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele