Specifikace předmětu plnění

„Experimentální vývoj digitálního řešení pro vizuální kontrolu kvality pro společnosti HOLLEN CZ s. r. o.“

Stacionární řešení

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Parametr |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| --- | --- | --- | --- |
| Definice požadavků na autonomní obrazový vyhodnocovací systém |  |  |  |
| - Fyzikální požadavky |  |  |  |
| - Optický a vyhodnocovací systém v jednom systémovém celku (All in one) | ANO / NE |  |  |
| - Maximální velikost do 200x200x200mm (bez přídavného osvětleni) | ANO / NE |  |  |
| - Montážní body min na 3 stranách | ANO / NE |  |  |
| - Komunikace a napájení pres šroubované/mechanicky zajištěné spoje | ANO / NE |  |  |
| - Tělo celku z kovu IP min. 64 | ANO / NE |  |  |
| - Splnění standardu Conformite Europeene (CE) | ANO / NE |  |  |
| - Optické požadavky |  |  |  |
| - Velikost snímaného pole min. 500 mm x 500m ze vzdálenosti 2m (bez výměny objektivu) | ANO / NE |  |  |
| - Modulární optika s přeměnnou ohniskovou vzdáleností a ostřicí vzdáleností | ANO / NE |  |  |
| - Ostření, přiblížení a v celém rozsahu nastavitelné elektronicky | ANO / NE |  |  |
| - Rychlost přiblížení v celém rozsahu do 5 s | ANO / NE |  |  |
| - Rychlost ostření v celém rozsahu do 5 s | ANO / NE |  |  |
| - Senzorické požadavky |  |  |  |
| - Rozlišení senzoru min. 15Mpx | ANO / NE |  |  |
| - Min. pixelové rozlišení 0.2mm/px při vzdálenosti 2000 mm | ANO / NE |  |  |
| - Senzor RGB | ANO / NE |  |  |
| - FPS snímáni při maximálním rozlišení min. 5 FPS (specifikujte v FPS) | ANO / NE (Je předmětem hodnocení nabídek) |  | (Dodavatel doplní nabízenou hodnotu) |
| - Rozsah expozice od max. 0.5ms do min. 150ms (specifikujte v milisekundách) | ANO / NE (Je předmětem hodnocení nabídek) |  | od do (Dodavatel doplní nabízené hodnoty v ms) |
| - Automatické HDR | ANO / NE |  |  |
| - Konektivita a datový přenos |  |  |  |
| - Možnost ukládaní obrazových a statistických dat na externí paměťové medium (karta, disk, ….atd) | ANO / NE |  |  |
| - Obousměrná komunikace pres průmyslový ethernet (profiNet) | ANO / NE |  |  |
| - Moznost integrace interního/externího zdroje světla | ANO / NE |  |  |
| - FTP komunikace – sdílení a archivace dat | ANO / NE |  |  |
| - Schopnost volného logického skládaní výsledku z jednotlivých nástrojů | ANO / NE |  |  |
| - Vyhodnocovaní – SW |  |  |  |
| - Základní vyhodnocovací nástroje | ANO / NE |  |  |
| - Kontrola přítomnosti | ANO / NE |  |  |
| - DG&T měřeni | ANO / NE |  |  |
| - Pozicování – měření pozic segmentů (hrany, profily, specifické tvary či vzory) proti sobě | ANO / NE |  |  |
| - Barevná kontrola | ANO / NE |  |  |
| - Počítaní | ANO / NE |  |  |
| - OCR | ANO / NE |  |  |
| - Čtení 1D kódu | ANO / NE |  |  |
| - Čtení 2D kódu | ANO / NE |  |  |
| - AI učení s instruktorem i bez na zaklade vzorku (vyhodnoceni klasifikace, hledaní anomálii) (bez deep learning) | ANO / NE |  |  |
| - Schopnost volby provedeni jednotlivých nástrojů v návaznosti na předchozí rozhodnuti interně/externě z PLC | ANO / NE |  |  |
| - Možnost dálkového nastaveni | ANO / NE |  |  |
| - Off-line simulátor | ANO / NE |  |  |
| - Výpočtové operace s naměřenými výsledky | ANO / NE |  |  |
| - Rozšiřitelnost – dostupné příslušenství kompatibilní s řídicím systémem (PLC) |  |  |  |
| - Čtečky 2D kódu – schopnost cist Datamatrix 200 znaku, 25x25mm, ze vzdálenosti 3000mm (případně kamera) – trigger přes PLC – min IP 64 | ANO / NE |  |  |
| - Programovatelné osvětlení - min 15W, triger z kamery, min IP 64 | ANO / NE |  |  |
| - Technická podpora a garance |  |  |  |
| - Update SW v ceně min. 18 měsíců | ANO / NE |  |  |
| - Podpora u integrace produktu min. 20x8 hodin v ceně na místě | ANO / NE |  |  |
| - Požadavky na společnost |  |  |  |
| - Lokální servisní a technicky tým v CR nebo SK (komunikační jazyk CZ/SK,) | ANO / NE |  |  |
| - Dostupnost hotlinky na řešení problémů (PO-PA 9-15) zdarma po dobu 2 let | ANO / NE |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji(eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_______________________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele