Process flow:

Process Flow: Paletizace kartonů

- Vstup: Hotová a zalepená krabice přijíždí po dopravníku do značící zóny.

- Tisk: Tiskárna: Nanese šarži, QR kód, datum spotřeby, druh výrobku, atd.

- Signalizace připravenosti: Senzor na konci dopravníku detekuje krabici v odběrném místě a pošle signál robotovi.

- Manipulace robotem (Cobot):

  - Robot se přesune nad krabici.

  - Aktivuje vakuový nebo mechanický uchopovač.

  - Zvedne krabici.

- Ukládání na paletu:

  - Robot vypočítá souřadnice dle paletizačního schématu.

  - Uloží krabici na Europaletu.

- Kontrola vrstvy:

  - Je paleta plná?

    - NE: Robot se vrací pro další krabici (zpět ke kroku 3).

    - ANO: Signalizace operátorovi k odvozu palety.

- Výstup: Hotová, zapaletovaná jednotka připravená k expedici.