SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti PROFILAS s.r.o. (Technologie 4.0 - Výzva I.)“

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku nového a nepoužitého CNC laseru pro zpracování trubek a profilů včetně robotického podavače pro automatizovanou manipulaci s výrobky.

| CNC laser včetně robotické buňky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného stroje: | ……………. (doplní účastník zadávacího řízení) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| CNC laserové centrum s automatickými cykly pro nakládku materiálu, zpracování a vykládku vyrobených dílů vč. robotické buňky pro automatizovanou manipulaci s výrobky | ANO | ANO / NE |  |
| CNC řídicí systém | ANO | ANO / NE |  |
| Odsávání a filtrace vypálených geometrií a prachu z pálení s automatickým vyprazdňováním schránky pevného odpadu bez nutnosti zastavení stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost zpracování běžných i vysokopevnostních a jakostních ocelí i vysoce odrazivých materiálů jako nerezová ocel, slitiny Al, slitiny Cu (mosaz) | ANO | ANO / NE |  |
| Bezúdržbový úsporný vláknový laserový zdroj o výkonu | min. 3 kW | ANO / NE |  |
| Zpracovatelnost kruhových trubek v automatickém režimu v rozsahu průměrů: | min. 14 – 150 mm | ANO / NE |  |
| Zpracovatelnost čtvercových uzavřených profilů | 15x15 až 120x120 mm | ANO / NE |  |
| Zpracovatelnost obdélníkových uzavřených profilů | 15x10 až 140x80 mm | ANO / NE |  |
| Možnost zpracování otevřených profilů U, C, L | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost zpracování ploché oceli (pasoviny) | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost zpracování uzavřených profilů speciálních průřezů vč. průřezů s konvexními úhly (rohy promáčknutými dovnitř) bez nutnosti speciálního zvlášť účtovaného příslušenství | ANO | ANO / NE |  |
| Automatický nakladač na celé balíky vstupního materiálu s nosností minimálně: | 3500 kg | ANO / NE |  |
| Délka nakládaného profilu v automatickém cyklu ze svazků v rozsahu | min. 2 700 – 6 400 mm | ANO / NE |  |
| Max. hmotnost vstupního materiálu | Min. 18 kg/bm | ANO / NE |  |
| Automatický vykladač vyrobených dílců o délce: | min. 4200 mm | ANO / NE |  |
| Minimální technologický odpad materiálu na konci tyče | max. 125 mm | ANO / NE |  |
| Přední vykládání nařezaných dílů na pohyblivý odběrný pás | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost vykládání nařezaných dílů do zadní části stroje | ANO | ANO / NE |  |
| 3D laserová řezací hlava pro řezání materiálu v celém spektru tlouštěk s náklonem vůči svislé ose: | min. ±45° | ANO / NE |  |
| Laserová hlava s ochranným sklíčkem čočky a senzorikou stavu zašpinění a opotřebení ochranného sklíčka a čočky | Ano | ANO / NE |  |
| Ochranné sklíčko zaostřovací čočky (snadno vyměnitelné obsluhou stroje) | Ano | ANO / NE |  |
| Seřizování ohniska paprsku dle druhu a tloušťky materiálu | automatické | ANO / NE |  |
| Odolnost laserového zdroje vůči odráženému paprsku | ANO | ANO / NE |  |
| Řezný plyn O2, N2 | ANO | ANO / NE |  |
| Řezné parametry pro pálení O2 | ANO | ANO / NE |  |
| Řezné parametry pro pálení N2 | ANO | ANO / NE |  |
| Automatická změna řezných parametrů s ohledem na typ materiálu a rychlosti pálení | ANO | ANO / NE |  |
| Značení QR kódů do materiálu | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické pře-seřízení stroje při změně vstupního materiálu bez nutnosti výměny čelistí, přípravků nebo jiného příslušenství. | ANO | ANO / NE |  |
| Systém měření nepřesností, který dokáže na základě změření reálného stavu řezaného materiálu kompenzovat nepřesnosti materiálu (torzní zkroucení, banánové prohnutí, odchylky tvaru profilu od nominálních hodnot) | ANO | ANO / NE |  |
| Automatický systém spolehlivého vyhledávání svaru z vnější i vnitřní strany trubky/profilu | ANO | ANO / NE |  |
| Aktivní podpěra řezaných profilů během opracování při automatickém cyklu se stranovým vedením materiálu ve stroji, pro minimalizaci odchylek vlivem průhybu tyče vstupního materiálu | ANO | ANO / NE |  |
| SW off-line programování - tvorba 3D modelů dílů a jejich převod do kódu stroje | ANO | ANO / NE |  |
| SW pro přípravu výrobních dávek stroje a zpětný monitoring výroby | ANO | ANO / NE |  |
| Ovládací panel stroje v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Návody k obsluze a údržbě stroje (manuály) v českém jazyce vč. prohlášení o shodě a servisní podpory | ANO | ANO / NE |  |
| Bezpečnostní jištění celého pracoviště musí odpovídat současným normám platným v České republice. | ANO | ANO / NE |  |
| Jednotné CE pro celé zařízení laser vč. robotické buňky | ANO | ANO / NE |  |
| Doprava na místo, instalace a školení obsluhy | ANO | ANO / NE |  |
| Záruka min. 24 měsíců, nebo 8.000 hodin | Min. 24 | ANO / NE |  |
| Dálková diagnostika stroje prostřednictvím servisního střediska v ČR | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost volby vykládání výrobků buď na pohyblivý pás pro manuální paletizaci nebo do automatizované robotické buňky | ANO | ANO / NE |  |
| Robotická buňka pro třídění a paletizaci vyrobených dílů synchronizovaná s automatickým režimem stroje. | ANO | ANO / NE |  |
| Integrace na úrovni PLC - jeden synchronizovaný systém společný pro laser i robotickou buňku. | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost tvorby DB dílů pro opakované použití v automatickém režimu | ANO | ANO / NE |  |
| Počet paletových míst v robotické buňce | min. 2 | ANO / NE |  |
| Max. nosnost robota v buňce | min. 40 kg | ANO / NE |  |
| Max rozměr výrobku pro robotickou buňku | min. 70x70 mm | ANO / NE |  |
| Max. délka výrobku pro robotickou buňku | min. 1150 mm | ANO / NE |  |
| Možnost rozšíření sortimentu výrobků a schémat ukládání výrobků do palet. (speciální školení programování robotu) | Ano | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele