Specifikace předmětu plnění

„Výměna strojního vybavení ve společnosti TEPAS, s.r.o. - vstřikovací stroj“

| Vstřikovací stroj na plasty s elektrickým uzávěrem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Uzavírací síla | min. 2.300 kN |  |
| Dráha otevření | min. 500 mm |  |
| Výška formy | min. 220 mm - max. 600 mm |  |
| Světlost mezi deskami | 1150 mm |  |
| Rozměr mezi sloupy | min. 600 mm x 600 mm |  |
| Rozměr upínacích desek | min. 900 mm x 900 mm |  |
| Průměr šneku | max. 55 mm |  |
| Pohon šneku | elektrický |  |
| Poměr L/D | 20 |  |
| Objem vstřiku | 570 ccm |  |
| Hmotnost vstřiku (PE) | min. 510 g |  |
| Rychlost vstřiku | min. 340 g/s |  |
| Vstřikovací tlak | max. 1.800 bar |  |
| Celkový instalovaný příkon | min. 50 bez H.V. (kW) |  |
| Rozměr stroje | max. 7 m x 2 m x 2,5 m |  |
| Hmotnost stroje | max. 12.800 kg |  |
| Olejová náplň | min. 130 l |  |
| Integrované horké vtoky | 8 x |  |
| Průtokoměr pevná strana | 4 x |  |
| Průtokoměr pohyblivá strana | 4 x |  |
| Vzduchový ventil pro ofuk | 2 x |  |