tabulka Specifikace předmětu plnění

„Technologie na energetické využití plastového odpadu“

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| Součástí dodávky technologie je celoroční zabezpečení proti povětrnostním vlivům | ANO |  |
| Nabízená technologie je mobilní | ANO |  |
| Požadované množství plastu, které je nabízená technologie schopna zpracovat | 2000 kg/24 hodin |  |
| Plnoautomatická technologická sestava | ANO |  |
| Počet osob potřebných k obsluze | 1 |  |
| Obsluha má možnost obsluhovat technologii ve vzpřímené poloze | ANO |  |
| Místo obsluhy je vybaveno možností technologii nouzově zastavit | ANO |  |
| Životnost zařízení | min. 10 let |  |
| Součástí technologie je základní vybavení pro kontrolu výstupního produktu | ANO |  |
| Technologie musí splňovat požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti strojového zařízení dle právních předpisů ČR e EU | ANO |  |
| Technologie je v zóně s nebezpečím požáru vybavená systémem automatického hašení | ANO |  |
| Celonerezové provedení technologie s odolností proti korozi, oxidaci a proti mezikrystalické korozi | ANO |  |
| Automatické řízení procesu – řízení pomocí programovatelného automatu – součástí dodávky je potřebný software, který procesy řídí a současně umožňuje zadávání procesů. Součástí řídicího systému jsou ovládací panely. | ANO |  |
| Nabízená technologie má vlastní rozvaděč, prvky elektro-výzbroje, kabeláž a osvětlení | ANO |  |
| Spotřeba elektrické energie | max. 1 kW/1 kg zpracovaného plastu |  |
| Nabízená technologie má záložní zdroj elektrické energie pro bezpečné odstavení technologie v případě výpadku dodávky elektrického proudu | min. 5 kW, resp. 0,5 hodiny |  |
| Technologický proces má hlavní fáze: dávkování plastů, ohřev, vypařování, chlazení |  |  |
| Dávkování plastů: |  |  |
| Zahrnuje drcení plastů | ANO |  |
| Součástí technologie je nerezový zásobník pro plastový odpad, který postačí minimálně na 3 dni (6000 kg) | ANO |  |
| Nabízená technologie umožňuje kontinuální dávkování přímo ze zásobníku | ANO |  |
| Technologie ve fázi ohřevu: |  |  |
| Vyrobená ze žáruvzdorné oceli | ANO |  |
| Opatřená izolací – odolnost izolačního materiálu | do 600°C |  |
| Technologie umožňuje ohřev ve více teplotních zónách | Postupný nárůst teploty až do 400 °C |  |
| Technologie umožňuje regulovat teplotu podél zóny ohřevu na 0,1 °C | ANO |  |
| Na konci zóny ohřevu je plast v tekutém skupenství | ANO |  |
| Posouvání materiálu závitovkou | ANO |  |
| Ovládání motorem | ANO |  |
| Technologie ve fázi vypařování: |  |  |
| Obsahuje odpařovací nádrž ze žáruvzdorné oceli | ANO |  |
| Technologie v této fázi zabezpečuje další nárůst teploty za vzniku plynné a tuhé části | ANO |  |
| Hladinoměr propojený s procesem dávkování – rychlost odpařování ovlivňuje rychlost dávkování | ANO |  |
| Kontinuální posun rezidua – závitovka | ANO |  |
| Opatřená izolací – odolnost izolačního materiálu | do 600°C |  |
| Technologie ve fázi chlazení: |  |  |
| Umožňuje prudké ochlazení plynné části na 24 °C – vznik produktu | ANO |  |
| Vodní chlazení – chladicí systém naplněný chladící směsí | ANO |  |
| Kondenzování s filtrací | ANO |  |
| Odkalovaní – skleněný válec – umožňuje optickou kontrolu | ANO |  |
| Přečerpávání opatřené hladinoměrem | ANO |  |
| Vypouštění procesního plynu – filtrační systém | ANO |  |
| Vypouštěcí ventil | ANO |  |
| Zásobník na hotový plastový olej | 2 nádrže s objemem á 10 000 L |  |