Specifikace předmětu plnění

„Modernizace kapacit vývojového centra společnosti IMT Technologies & Solutions s.r.o. – CNC obráběcí centra“

| 2 ks CNC vertikální obráběcí centrum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Litinová samonosná konstrukce, případně v kombinaci s polymerbetonem | ANO |  |
| Provedení stroje s pevným stolem a pohybem vřetena v osách X Y Z | ANO |  |
| Digitální pohony a valivá vedení ve všech lineárních osách X Y Z | ANO |  |
| Přímé odměřování pomocí pravítek ve všech lineárních osách X Y Z | ANO |  |
| Řídicí systém s možností dialogového programování a grafické simulace v češtině. | ANO |  |
| Možnost tvorby programu s grafickou podporou během chodu stroje | ANO |  |
| Řídící panel vybaven barevnou obrazovkou o velikosti minimálně 19“ + kompletní CNC klávesnicí | ANO |  |
| Rozhraní pro připojení pro přenos dat – USB, Ethernet | ANO |  |
| Automatické centrální mazání valivých vedení a kuličkových šroubů | ANO |  |
| Kapalinou chlazené lišty valivých vedení a matice kuličkových šroubů | ANO |  |
| Vnější chlazení nástroje kapalinové a vzduchové včetně možnosti jeho programového přepínání vzduch/voda | ANO |  |
| Oplachovací pistole | ANO |  |
| Dopravník třísek | ANO |  |
| Zásobník nástrojů umístěný mimo pracovní prostor stroje | ANO |  |
| Infra sonda pro měření obrobků | ANO |  |
| Měření nástrojů v pracovním prostoru | ANO |  |
| Režim možnosti vstupu do pracovního prostoru za chodu stroje | ANO |  |
| Minimální velikost pojezdů v osách X Y Z | 800 x 500 x 470 mm |  |
| Opakovaná přesnost polohování | Pmax max. 0,006 mm dle VDI/VDQ 3441 |  |
| Minimální rozměr upínací plochy stolu | 1100 x 550 mm |  |
| Minimální zatížení stolu | 900 kg |  |
| Upínání nástrojů ve vřetenu | SK40 |  |
| Minimální počet míst v zásobníku nástrojů | 28 |  |
| Maximální čas automat. výměny nástroje od řezu do řezu | 6 sec. |  |
| Požadované otáčky motorového vřetene | 18000 ot./min. |  |
| Minimální výkon vřetene při 100% zatížení | 25 kW |  |
| Minimální pracovní posuv a rychloposuv | 40 m/min. |  |
| Maximální zástavbové rozměry stroje š x h x v | 2600 x 2300 x v 2750 mm |  |
| Maximální transportní výška stroje | 2550 mm |  |