| NÁZEV STAVBY |  |  |  |  |  | P R O J E K T A N T | ING. JIŘÍ NESNÍDAL HRADIŠŤSKÁ 2040/12 669 02 ZNOJMO MOBIL: 774 809 587 EMAIL: jiri@nesnidal.eu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZELENĚNÍ A ALTÁN (IROP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVESTOR | ZŠ Třebíč, Horka - Domky |  |  |  |  |  |  |  |
| Václavské nám. 44/12, 67401, Třebíč, Horka-Domky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ |  |  |  | MÍSTO STAVBY |  |  |  |  |
| Třebíč [769738] |  |  |  | P.Č. st. 2670/1 |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL |  |  |  |  |  |  |  | ZAKÁZKA Č. |
| Ing.Jiří Nesnídal |  |  |  |  |  |  |  | 04/2018 |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.Jaroslav Veselý |  |  |  |  |  |  |  | PARÉ |
| OBJEKT |  |  |  |  |  | STUPEŇ |  |  |
| ZŠ TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY |  |  |  |  |  | DZS |  |  |
| PROFESE |  |  |  |  |  | DATUM |  |  |
| STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |  | 20.9.2018 |  |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY |  |  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  | x |  | D.1.1 |

Technická zpráva – stavební část

## Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby 			OZELENĚNÍ A ALTÁN (IROP)

b) místo stavby			k.ú.  Třebíč [769738]

pozemky P.Č. st. 2670/1

c) předmět dokumentace	dokumentace pro provedení stavby

### A1.2 Údaje o žadateli

stavebník			ZŠ Třebíč, Horka - Domky

Václavské nám. 44/12, 67401, Třebíč, Horka-Domky

### A1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

projektant			Ing. Jiří Nesnídal, Hradišťská 12/2040, 669 02 Znojmo

tel.: 774 809 587, jiri@nesnidal.eu

autorizovaná osoba		Ing. Jaroslav Veselý, Školní 3217/6 Znojmo 66902

č. autorizace 1000070 – pozemní stavby

## Technický popis

Obecný popis

Dokumentace je provedena v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby a řeší výstavbu dřevěného altánu a zatravnění nevyužité plochy s následnou výsadbou. Dokumentace není podkladem pro povolení stavby a neřeší umístění stavby na pozemku. Stavba musí být umístěna mimo požárně nebezpečný prostor stávajících budov školy a zároveň nesmí svým požárně nebezpečným prostorem zasahovat na fasádu stávajících objektů. Stavba nesmí zhoršit stav oslunění a denního osvětlení stávajících prostor učeben.

Základy

Objekt bude založena na základové patky z prostého betonu C20/25 do nezámrzné hloubky dle výkresové dokumentace, minimálně bude základová spára v hloubce 400mm pod niveletou současného terénu. Základy budou po konečné úpravě terénu obsypány zeminou tak, aby výsledná hloubka základové spáry byla min. 800mm pod upraveným terénem, pokud nebude objekt založen na pevném skalním podloží. Předpokládaná zemina ve výkopech třídy těžitelnosti III. Základové patky jsou navrženy v rozměrech 400x400mm. Patky budou výšky min. 700mm.

Dlažba – na hutněném štěrkovém polštáři tl.200mm, bude přichystáno dlažbové lužko ze štěrku frakce 4-8mm tl.40mm. Do dlažbového lůžka bude ukládána zámková dlažba tl.60mm. Po obvodu bude proveden zapuštěný obrubník ABO 100/250/1000 do betonového lože.

Do základů budou kotveny nastavitelné ocelové pozinkované kotevní pilíře, pomocí 4xM10 a to buď pomocí chemických kotev, nebo přichystaných ocelových trnů, osazených při betonáži.

Svislé konstrukce

Na kotevní pilíře bude osazen dřevěný skelet tvořený nosnými sloupy 120x120mm na které bude osazena střešní konstrukce. Ze dvou stran bude objekt uzavřen dřevěnými stěnami z KVH prvků 60/120mm, které budou z vnější strany opatřeny dřevěným obkladem ze smrkové palubky 21x170 mm profil ''C' (klasický), kvality AB, oboustranné.

Střešní konstrukce

Střešní konstrukce sedlové střechy je se sklonem 20°. Krov tvoří nosná krokvová konstrukce s vrcholovou vaznicí. Krokve jsou položeny a mechanicky kotveny na pozednice a vrcholovou vaznici dvěma ocelovými hřebíky délky 120. Pozednice jsou vzájemně propojeny vaznými trámy. (viz. výkresová část).

Střešní krytina je z asfaltových šindelů doplněných o asfaltový podkladní pás (zvolený vždy podle sklonu a systémů šindele). Bude použit vždy ucelený systém výrobce šindelů, položený na celoplošné bednění ze smrkové palubky 28x170 mm profil ''C+O'' kvality AB. V příloze je popsán jeden z možných systémů krytiny a zkrácený technologický postup pokládky.

Úpravy povrchů

Viditelné dřevěné prvky budou hoblované opatřené 2x lazurovacím lakem. Konkrétní úpravy povrchů budou upřesněny v prováděcí dokumentaci. Ocelové prvky budou žárově zinkované.

Tesařské výrobky

Celá dřevěná nosná konstrukce přístřešku, bude provedena jako tesařský výrobek.

Parkové úpravy

Upravovaná plocha mimo prostor altánu, bude zatravněna. Na zatravněné ploše bude provedena výsadba živého plotu z tují  (cca 1m výšky) a výsadba tří vzrostlých jehličnatých kultivarů.

Součásti dokumentace je i položkový rozpočet.

Technická zpráva – příloha – technologický postup pokládky asf. šindelů

Podkladní pás

Podkladní pás pod šindele doporučujeme použít asfaltový pás (dle požadavků výrobce).

Pásy mají nosnou vložku ze skelné rohože, která je nenasákává a zajišťuje tak celému střešnímu plášti dlouhodobou životnost. Jako podkladní pás nepoužívejte pás s nosnou vložkou ze strojní hadrové lepenky.

Podkladní pás je nutno instalovat tak, aby vzniklý povrch byl maximálně rovný, pás se musí položit napnutý.

Podkladní pásy pokládejte rovnoběžně s okapovou hranou od spodního okraje střechy s překrytím v přesazích min. 10

cm. Používejte pouze nezbytně nutné množství hřebíků. Povrch podkladu musí být maximálně rovný, neboť každé pokroucení či jiná nerovnost bude na povrchu střešního pláště zhotoveného z šindelů viditelná.

Pokládka šindelů

Před vlastním zahájením pokládky si provedeme rozměření, tzv. "linkování" střechy. To nám slouží jako vizuální pomůcka k zajištění kolmosti šindelových tabulí (kolmé linky). V případě nezajištění této kolmosti nám hrozí, že šindele nebudou ležet nad sebou v zákrytech a při pohledu na střechu zespoda bude tato estetická vada vidět. Z tohoto hlediska je třeba tyto linky

vždy respektovat a považovat je za aplikační i za cenu eventuální úpravy rozměru šindele či

naopak nepatrného zvětšení mezery mezi dvěma šindeli. Kolmé linky nám rovněž zajišťují pomoc při rozměření objektů, které přerušují souvislou plochu střechy (nalinkování na obou stranách vikýřů, komínů apod.) tak, aby se nad nimi šindele opět potkaly. Na dlouhých střechách doporučujeme začínat od středové kolmé linky, čímž se docílí perfektně symetrického vzhledu šindelů.

Středovou kolmou linku vytvoříme tak, že stanovíme na okapové hraně středový bod. Napravo i nalevo ve stejné vzdálenosti si zvolíme dva body, např. 1m ze středového bodu a z těchto bodů opíšeme dva stejné kruhy. Průsečík těchto kruhů se spojením na středový bod dá kolmici. U běžných sklonů se základním překryvem šindelů zcela rovné položení jednotlivých řad zaručí pouze stálá vzdálenost mezi spodními okraji tabulí a horními částmi výřezů předchozí řady šindelů, tzv. expozice. U menších sklonů, kde se šindele více překrývají, je třeba odměřovat stejnou vzdálenost mezi spodními okraji šindelů vhodnou měrkou. Důležité je, aby bylo přesně v zákrytu to, co bude vidět a nikoli to, co bude skryto!

Zahájení vlastní pokládky

Vlastní pokládku šindelů neprovádíme za nepříznivého počasí, při velkém větru, dešti a za teplot nižších než 15°C. V případě pokládky za nižších teplot nebo při absenci slunečního záření nedojde k dokonalému slepení spodních částí šindelů aktivními termobody a tím může dojít k poškození šindelů a zatékání. Proto vždy kontrolujeme, zda jsou šindele dostatečně slepené. Pokud tomu tak není, podlepíme je asfaltovým střešním tmelem nebo je při pokládce opatrně nahřejeme horkovzdušnou pistolí (Pozor! Nikdy ne hořákem!) tak, aby termobody pouze změkly, ale netavily se. Tímto způsobem aplikujeme šindele na nárožích, hřebenech, úžlabích a při sklonech vyšších než 85°. Rovněž posledních pět řad pod hřebenem aplikujeme nahřátím a podlepením asfaltovým střešním tmelem. Při práci s tmelem dbáme na to, abychom zbytečně neaplikovali velké množství tmelu, ten by potom mohl stékat. Při pokrývání střech za chladnějšího počasí (vždy však nad 5°C) musíme uchovat šindele, podkladové pásy i asfaltový střešní tmel alespoň jeden den před použitím v teple. Během horkého počasí nechoďte na střeše po položených šindelích, neboť se tím mohou poškodit. Tento problém mohou pomoci vyřešit pokrývačské lávky či pokrývání v pruzích několika řad šindelů odshora dolů.

Z důvodu zachování barevnosti a odstínu navazujících střešních ploch je nutné používat šindele ze stejné výrobní šarže. Zároveň při vlastní pokládce rozložíme několik balíků a šablony bereme z různých balíků tak, abychom docílili jejich promíchání. Při nedodržení tohoto postupu nám mohou na střeše vzniknout viditelné plochy s různými odstíny. Zahájení vlastní pokládky startovací řadou Pokládku zahájíme od středové linky, kterou jsme si předem vyznačili,postupem

doprava a doleva tak, aby spodní část seříznutých šindelů (červeně) přečnívala přes okapnici o cca 5 mm, tj. termobody budou nad okrajem okapnice. Zbylou přečnívající část seřízneme a spodní část šindele k okapnici přilepíme asfaltovým tmelem, event. nahřejeme termobody a poté přitlučeme hřebíky. Tím nám vznikne tzv. startovací řada. První řadu šindelů pokládáme přes startovací řadu tak, aby nedocházelo k překrývání spojů. Od druhé řady zkracujeme první tabuli o polovinu, tím docílíme pokládky šindelů tzv. na skladbu.

Správné přitloukání hřebíků

Používejte pouze nerezavějící žárově pozinkované, tvrzené hliníkové či měděné hřebíky o délce běžně 25-28 mm, na hřebeni, okapech a úžlabích 32-35 mm a průměru hlavy min. 9 mm (lepenkáče). Povrch těla hřebíku musí být upraven tak, aby zabraňoval jeho samovolnému vylézání (např. při snižování vlhkosti v prkenném záklopu nebo za silného větru). Běžná tloušťka ochranné vrstvy zinku na žárově zinkovaných hřebících je více než 50 mikronů. Přehled typů hřebíků je uveden v tabulce:

Množství hřebíků/kg v závislosti na jejich materiálu, délce a průměru. Správný typ použitých hřebíků určíme podle typu použitého záklopu:

1.Prkenný záklop –slabší hřebíky (silnější mohou prkna naštípnou)

2.Deskový záklop –hřebíky silnější FeZn,Cu nebo AlMg, eventuelně i kroucené (hřebíky se neohýbají).

Nedoporučujeme používat galvanicky pozinkované hřebíky –mají nižší antikorozní ochrannou vrstvu, kratší životnost a jdou lehce vytáhnout z bednění.

Hřebíky zatloukáme tak, aby procházely vždy dvěma šindeli do překrytých částí šindelů, aby nebyly vidět, 2 cm nad výřez, u krajů 2,5 cm od strany šindele. Zamezí se tím kromě jiného poškození povrchu šindele. V případě, je-li hřebík zatlučen nad správnou pozici, může dojít k zatékání do střešní konstrukce nebo k poškození šindelů či jejich odtržení vlivem silného větru. Naopak, zatlučeme-li hřebík pod správnou pozici, bude docházet k zatékání do střešní konstrukce, protože hřebík není zakryt a je vystaven povětrnostním vlivům.

Pokud je třeba hřebík vytáhnout (narazíme-li např. na suk či na spáru), buď použijeme nový šindel či původní otvor po hřebíku opravíme asfaltovým střešním tmelem. Překrývání šindelů v

závislosti na sklonu střechy Plochy pokryté jedním balíkem uvedené v informačních materiálech platí pro základní překryv šindelů pro sklony střechy nad 25°. Se snižujícím se sklonem se překryv zvyšuje podle tabulky - Expozice, pokrytí a plošné zatížení asfaltových šindelů, v závislosti na sklonu střech. Šindele lze použít pro střechy se sklonem od 85° níže, přičemž spodní hranice není pod 15°. V silně větrných oblastech nebo při malých sklonech střechy je nutné nastavení větších překryvů šindelů. To má vliv jak na jejich spotřebu, tak i na hmotnostní zatížení střešní konstrukce. V případě pochybností a v klimaticky velmi nepříznivých oblastech (v horách, v místech se silnými větry a prudkými dešti), je vždy vhodnější zvolit větší překryv šindelů. U sklonů pod 25°, nad 60° a v oblastech s nepříznivými klimatickými podmínkami používáme více hřebíků a šindele podlepujeme asfaltovým tmelem, abychom zabránili jejich odtržení silným větrem. Nesmí se používat nadměrné množství tmelu, které může způsobit jeho stékání a pronikání organického rozpouštědla obsaženého v tmelu do asfaltu v šindelích. To pak způsobuje rozpouštění asfaltu v šindeli a tvorbu tzv. puchýřů na šindelích.

Pokrývání hřebenů a nároží

Hřebenáče, které používáme na hřeben a nároží, zhotovujeme nejlépe ze šindelů - obdélník, možné je použít i tvary delta a hexagonál, vyříznutím správného tvaru ze šablony a jejich ohnutím do tvaru hřebene.

Dbáme na to, aby šindele byly dostatečně ohřáté, nebo je opatrně nahřejeme horkovzdušnou pistolí a poté opatrně ohneme do požadovaného tvaru. V případě nedostatečného ohřátí šindelů dojde kpopraskání v místě ohybu. K výrobě hřebenáčů nepoužíváme tvar bobrovka, protože bychom nedosáhli dostatečného překryvu. V tomto případě použijeme k výrobě hřebenáčů jiný tvar (nejlépe obdélník) v odpovídající barvě. Při aplikací hřebenáčů musíme dát pozor na to, aby hřebíky u poslední řady šindelů byly ve styku s hřebenáči zakryty (nebyly vidět). Jestliže tomu tak není, přidáme ještě jednu řadu šindelů. Hřebenáče pokládáme vždy proti směru převládajících větrů. Při pokládce je podmázneme asfaltovým střešním tmelem a tím je přilepíme. Hlavičku hřebíku v posledním hřebenovém prvku zamázneme asfaltovým střešním tmelem.

Pokrývání úžlabí

Varianta s asfaltovým modifikovaným pásem (dle doporučení výrobce) s břidličným posypem. Po obou stranách úžlabí si vyznačíme pomocné linky pro zařezávání šindelů. U hřebene tato linka začíná 8 cm od středu úžlabí a směrem dolů se odchyluje od středu úžlabí o 1 cm na 1 m délky úžlabí. Při délce úžlabí 5 m linka začíná u hřebene ve vzdálenosti 8 cm od středu úžlabí a končí u okapové hrany ve vzdálenosti 13 cm od středu úžlabí. Položené a přibité šindele zařezáváme podél vyznačených linek tak, aby nám vznikla rovná hrana. Vrchní roh šindele seřízneme v úhlu 45°, aby se zabránilo zatékání vody na jednotlivé řady. Jednotlivé konce šindelů na asfaltový modifikovaný pás přilepíme dvěma souvislými proužky asfaltového střešního tmelu. Pozor na použití dostatečně dlouhých hřebíků! Při zatloukání hřebíků dbáme na to, aby hřebíky byly zatlučeny minimálně 15 cm od středu úžlabí!