tabulka Specifikace předmětu plnění

„Nový záložní systém protipožární ochrany UPFD – část 1 - Linka na výrobu desek plošných spojů"

Celá automatizovaná linka je složena ze zařízení, která paralelně provádějí sled jednotlivých operací nutných k dosažení celkového záměru vyrobení funkční desky s elektronikou. Linka tedy začíná zakladačem, který automaticky přesouvá desky z boxu do linky. Dále navazuje automatické tiskové zařízením cínové pasty. Správně natištěná deska je převezena do univerzálního osazovacího automatu, kde dochází rozmístění jednotlivých součástek na přesně určené pozice dle osazovacího programu (který je vytvořen na základě digitálních dat z CAD návrhových systémů). Deska s osazenými součástkami pokračuje dále do horkovzdušné pece, kde dochází k přetavení cínové pasty na pevný cínový spoj mezi součástkou a vodivou cestou na desce plošných spojů. Nakonec vyjíždí z pece a je automaticky zasunuta do výstupního boxu, umístěném ve vykladači desek z linky.

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| Zakládání DPS z boxu až pro 50 ks desek (loader) + řízení dalších dopravníků. Včetně boxu pro DPS. | ANO |  |
| Sítotisk | Plně automatický |  |
|  | Rozměr tisknutelných DPS alespoň 510 x 510 mm |  |
|  | Dvě nezávislé motorické tiskové hlavy |  |
|  | Tři sady nerezových tiskových stěrek (tři různé páry stěrek v rozměrech od 210 do 520 mm) |  |
|  | Systémy čištění šablony na sucho, na mokro s čistidlem ze zásobníku, s vakuovým odsáváním |  |
|  | 2D kontrola tisku |  |
|  | Sada podpěrek pro zabránění průhybu desek při tisku |  |
|  | Včetně napínacího rámu pro šablony s tiskovou plochou o rozměru min. 510 x 510 mm. |  |
| Osazovací automat SMT | minimálně 2 nezávislé osazovací hlavy |  |
|  | optické bezkontaktní středění součástek |  |
|  | pohyb osazovací hlavy v osách x a y není realizován pomocí řemenů či šroubovic |  |
|  | displej s dotykovým ovládáním z obou stran stroje |  |
|  | sada trysek |  |
|  | Softwarové vybavení pro přípravu osazovacích programů mimo stroj. |  |
|  | Podavače materiálu: Pásek 8mm – 44 ks Pásek 12mm – 4 ks Pásek 16mm – 4 ks Pásek 24mm – 1 ks Pásek 44mm – 1 ks Pásek 56mm – 1 ks |  |
| Horkovzdušná pec | vyhřívaný prostor o délce alespoň 2300 mm s jednotlivými nezávislými zónami (vlastní motor) alespoň 12 (6 horních, 6 spodních) |  |
|  | motoricky nastavitelná šířka dopravníku, |  |
|  | UPS pro výjezd DPS při výpadku elektrické energie |  |
| Vkládání DPS do boxu až pro 50 ks desek (unloader). Včetně boxu pro DPS. | ANO |  |
| Zařízení pro selektivní pájení součástek | ANO |  |
| Výrobní linka – povinné technické požadavky |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Sítotisk | přesnost procesu tisku +/-25 µm při 6 sigma, 2 cpk |  |
|  | DPS upnuta při tisku v rovině s horní hranou tiskové plochy, bez překrytí okrajů DPS dorazovými břity |  |
| Osazovací automat | Rychlost osazování čipů dle IPC 9850 alespoň 10.000 součástek/h. |  |
|  | Výška použitelných součástek min. 16 mm na všech hlavách (16 mm přes 16 mm, tzn. bez nutnosti se vyhýbat položeným součástkám) |  |
|  | Přesnost osazení ±50 μm (Cpk≧1） |  |
|  | DPS se po zahájení procesu osazování součástek nepohybuje. |  |
|  | Pohyb osazovací hlavy v ose x, y zajišťují lineární motory |  |
|  | Počet osazovacích hlav nejméně 2 |  |
|  | Kapacita minimálně pro 120 ks 8mm pásek |  |
| Horkovzdušná pec | 12 nezávislých topných zón |  |
| Selektivní pájení | Selektivní pájecí stanice s dodatečným topením ze spodní strany DPS, včetně držáku DPS |  |
| Délka výrobní linky | Max.10 m |  |
| Zpracování DPS | Min. 400×300 mm |  |
| Komunikace mezi zařízeními | Na bázi protokolu SMEMA |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji(eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

________________________________________          Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele