Tabulka Specifikace předmětu plnění

„Nový záložní systém protipožární ochrany UPFD – část 2 – Přístrojové vybavení A"

| Položka č. | Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje |
| --- | --- | --- | --- |
| A/1 | Osciloskop typ 1 | 4 analogové a 16 digitálních kanálů. Šířka pásma DC ~ 100 MHz, vzorkování 1 GSa/s (analog. kanál) / 1 GSa/s (dig. kanál) v reálném čase. Paměť 12M bodů, zachycení až 30 000 průběhů/s; uložení a přehrání až 60 000 průběhů (opt), nízká hladina šumu, vertikální citlivost 1mV/dílek až 10V/dílek, horizontální rozlišení 5ns až 50s/dílek, vestavěný 2- kanálový 25 MHz generátor funkcí; trigger a dekodér sériových sběrnic I2C, SPI, RS-232 (opt.). Rozhraní 2 x USB host, LAN, GPIB (opt.), Aux výstup (TrigOut, PassFail); displej 178 mm WVGA (800 x 480 bodů), 160 000 barev | ANO/NE |
| A/2 | Osciloskop typ 2 | 4 analogové kanály, šířka písma 100 MHz; vzorkování až 4 GSa/s v reálném čase; 1 mV ~ 5 V/dílek; 5 ns/dílek ÷ 50 s/dílek; paměť 140 M bodů; zachycení až 110 000 průběhů/s; uložení a přehrání až 200 000 průběhů; trigger sériových sběrnic I2C, SPI, RS-232/UART, CAN, FlexRay; dekodér sériových sběrnic - 2 sběrnice (opt.) - I2C, SPI, RS-232/UART, CAN, FlexRay; 2 x USB, RS232 a DVI rozhraní v základním vybavení; USB device, 2 x USB host, LAN, VGA, 10 MHz vstup/výstup, Aux výstup (TrigOut, Quick Edge, PassFail, Calibration, GND); displej 9" (229 mm) WVGA (800 x 480 bodů), 160 000 barev | ANO/NE |
| A/3 | Multimetr | stolní provedení - VFD duální displej 5 1/2 dig. - 120000 čítání; základní přesnost 0,012% (UDC); současné zobrazení dvou měření; vzorkování 10x/s (S - slow), 40x/s (M - medium), 320x/s (F - fast); měření TRUE RMS; 12 různých typů měření; měření UDC, UAC, IDC, IAC, R, T, C, f, spojitosti, diod; funkce Max./Min., REL/REL#, porovnání, Hold (přidržení měřené hodnoty, dB, dBm, Math (MX+B, %, 1/X); 2/4 drátové měření odporu; Digital I/O; software v ceně; ukládání přímo do Excelu (Excel ADDins); rozhraní USB, RS-232C, Digital I/O | ANO/NE |
| A/4 | LCR měřič | frekvenční rozsah 10Hz ~ 300kHz, možnost nastavení libovolné měřicí frekvence z rozsahu; základní přesnost 0.05%, rychlost měření až 40 x /s (25ms); 3,5" TFT LCD displej se současným zobrazením až 4 parametrů; rozhraní USB a RS-232C; 10-ti krokový test - výběr frekvenčních, napěťových a proudových parametrů. | ANO/NE |
| A/5 | Generátor funkcí | programovatelný, šířka pásma 1µHz až 70MHz s rozlišením 1µHz, vzorkování 1GSa/s, vertikální rozlišení 14 bitů, 128M bodů/kanál, 2 plnohodnotné kanály s možností nastavení vzájemného posunu fáze a frekvence. 14 standardních průběhů: sinus, obdélník, pila, puls, šum, sinc, exponenciální nárůst, exponenciální pokles, EKG, Gauss, Haversine, Lorentz, Dual-Tone a DC. Doba náběhu / poklesu impulsů může být upravena samostatně. AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK a PWM modulace. Frekvenční rozmítání a Burst výstup. Velký počet vstupů a výstupů: výstup průběhu, synchronní výstupní signál, modulační vstup, 10 MHz hodinový vstup / výstup, vstup / výstup spouštění. Ukládání a vyvolávání dat průběhů a stavu přístroje, podpora mnoha typů souborů. Standardní konfigurace s 1GB flash paměti. Množství standardních rozhraní: USB, LAN, GPIB (IEEE-488.2). Bezproblémová propojitelnost s USB digitálními osciloskopy Rigol pro nahrávání průběhů. | ANO/NE |
| A/6 | Odpájecí stanice | opravárenská stanice, displej s vysokým rozlišením s přehledně viditelnými hodnotami nastavené teploty, možnost nastavení teploty, pájecí ručka s integrovaným odsávačem cínu, funkce Stop and Go, ESD provedení. Teplotní rozsah 90 - 450 °C, pracovní napětí 24 V, příkon 2 x 75 W, maximální příkon 2 x 140 W | ANO/NE |
| A/7 | Autotransformátor | Vstup 230V, výstup 0 - 260V, 4,5A, do 1170W, bez galvanického oddělení, zcela zakrytovaný | ANO/NE |
| A/8 | Zdroj - elektronická zátěž | programovatelná 0 - 70A, 1,5V - 150V, 355W.Rozhraní USB, RS232, analogové řízení, GPIB opt. Pracovní režimy : C.C / C.V / C.R / C.P / CC+CV / CR+CV / CP+CV; možnost paralelního zapojení více jednotek pro zvýšení kapacity (max. 1750W); sekvence; funkce měkkého startu: Off / On(1~200ms; rozlišení 1ms); nastavitelné OCP / OVP / OPP / UVP; 3,5" TFT LCD displej | ANO/NE |
| A/9 | Laboratorní zdroj | výkon 384W; 4 výstupy - 4 x 0 až 32V / 0 až 10A; zbytkové zvlnění <150μV RMS; <1mA RMS; vysoké rozlišení 1mV / 0,1mA; galvanicky oddělené výstupy; programování průběhu napětí a proudu; Rozhraní USB/RS232 v základním vybavení; GPIB, nastavitelná hranice přetížení; zobrazení všech parametrů na monochromatickém LCD | ANO/NE |
| A/10 | Digitální wattmetr | automatické nastavování rozsahů, USB připojení k PC (opticky odděleno), měření výkonů - činný, zdánlivý, jalový, měření účiníku, měření AC napětí a proudu, 1 a 3 fázové měření, TRUE RMS, Datalogging 99 hodnot přímo do přístroje, podsvětlený displej, AC napětí: 15V / 100V / 300V / 600V - přesnost: +/- (1.2%+5), AC proud: 40A / 100A / 400A / 1000A - přesnost: +/- (2%+5), reálný výkon: 0.01kW - 600kW - přesnost: +/- (3%+5), zdánlivý výkon: 0.01kVA ~ 600kVA - přesnost: +/- (3%+5), jalový výkon: 0.01kVAr ~ 600kVAr - přesnost: +/- 4%+5), účinník: 0.3 ~ 1 - přesnost: +/- (0.02+2), Fázový úhel: 0° ~ 360° - přesnost: +/- 1°, aktivní energie: 1 ~ 9999kWh - přesnost: (3%+2), kmitočet: 20Hz - 500Hz, průměr kleští: 50mm, auto rozsah, 1fáze - 2vodiče, 3fáze - 3vodiče, 3fáze - 4vodiče, Test rotace fází, True RMS (AC napětí nebo proud), Data Logging: 99, MAX/MIN hodnota, Data hold, Podsvětlení displeje, Sleep mód, indikátor stavu baterie, vstupní impedance pro AC napětí: 10 MOhm, analogový Bargraf | ANO/NE |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji(eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

________________________________________          Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele