tabulka Specifikace předmětu plnění

„Výměna strojního vybavení ve společnosti Marie Egertová“

| Teleskopický manipulátor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry: | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Maximální výkon motoru (ISO/TR 14396) | min. 140 koní |  |
| Počet válců | max. 4 ks |  |
| Zdvihový objem motoru | min. 4 500 cm3 |  |
| Motor splňuje normu Euro IV se systémem SCR | ANO |  |
| Typ převodovky | hydrodynamický měnič s powershiftovou převodovkou řazenou manuálně nebo automaticky |  |
| Přední i zadní brzdy vícediskové v olejové lázni | ANO |  |
| Maximální rychlost | min. 40 km/h |  |
| Pneumatiky | 460/70 R24 |  |
| Výkon axiálního čerpadla hydrauliky | min. 200 l/min. |  |
| Pracovní tlak hydrauliky | min. 265 bar |  |
| Počet hydraulických vnějších okruhů | min. 1 ks |  |
| Klimatizace | ANO |  |
| Výška zdvihu na střed pal. vidlí | min. 7,5 m |  |
| Max. dovolená nosnost v 500 mm pal. vidlí | min. 4000 kg |  |
| Max. rypná síla | min. 5200 daN |  |
| Provozní šířka stroje | max. 2,4 m |  |
| Hmotnost stroje bez adapteru | min 8 400 kg |  |
| Pracovní nářadí | objemová lopata 2,5 m3 |  |
| CRC – odpružení ramene | ANO |  |
| Regenerativní hydraulika | ANO |  |
| Inteligentní hydraulika | ANO |  |
| Poloautomatické srovnávání kol | ANO |  |