Specifikace předmětu plnění

„Pořízení technologií do začínajícího podniku SYTYS.cz s.r.o. – Zeminový válec“

| Zeminový válec |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Provozní hmotnost | min. 6.600 kg |  |
| Šířka běhounu | min. 1.680 mm |  |
| Zatížení předního běhounu | min. 4.000 kg |  |
| Statické lineární zatížení předního běhounu kg/cm | min. 23,5 kg/cm |  |
| Vnitřní poloměr otáčení mm | max. 3.000 mm |  |
| Provozní rychlost | min. 0 - 10 km/h |  |
| Stoupavost s/bez vibrací % | min. 55/60 % |  |
| Motor vznětový | ANO |  |
| Výkon motoru | min. 55 kW |  |
| Palivo | Nafta |  |
| Emisní norma | Tier 4f |  |
| Počet válců | min. 4 |  |
| Elektrická výbava | min. 12 V |  |
| Přední běhoun | ocelový, hladký |  |
| Pohon hydrostatický | ANO |  |
| Provozní brzda hydrostatická | ANO |  |
| Parkovací brzda hydromechanická | ANO |  |
| Budící síla (přední běhoun) | min. 110 kN |  |
| 2x frekvence (přední běhoun) | ANO |  |
| Amplituda (přední běhoun) | min. 1,80 mm |  |
| Objem palivové nádrže | min. 100 l |  |
| Výbava |  |  |
| Management motoru | ANO |  |
| Uzávěrka diferenciálu | ANO |  |
| Dva škrabáky na předním běhounu | ANO |  |
| Celouzavřená kabina s vytápěním a s klimatizací | ANO |  |
| Elektronický kontrolní modul | akustické a optické varování při poruchách stroje a nutnosti údržby stroje |  |
| Rádio | ANO |  |
| Nastavitelná sedačka obsluhy | ANO |  |
| Nastavitelný sloupek řízení s ovládacím panelem | ANO |  |
| Jednopákové ovládání pojezdu a vibrací | ANO |  |
| Systém pro měření průběžné míry zhutnění | ANO |  |
| Alarm zpětného chodu | ANO |  |
| Pracovní osvětlení | min. 4 ks |  |
| Nouzový vypínač | ANO |  |