TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DÚR+DSP, DPS

A

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY

ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	11/2016

Zakázka č.:  	2016-047

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby ..................	Stavební úpravy – bezbariérové řešení stavby – ZŠ U Červených domků Hodonín

Místo stavby ................... 	U Červených domků 40, Hodonín

Parcelní číslo .................. 	parc. č. 2059/19, st. 3818, k. ú. Hodonín (okres Hodonín)

Předmět dokumentace.....   PD pro DÚR+DSP

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

Stavebník ......................... 	Město Hodonín

Adresa ........................... 	Město Kyjov, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Název ............................  	PROST Hodonín s.r.o., IČ 60701366

Sídlo ..............................  	Brněnská 3497, 695 01 Hodonín

Jednatel ..........................  	Ing. Stanislav Brejcha

Autorizace ......................  	Ing. Petr Urubek, ČKAIT - č. a. 1300525

Zpracovatelé částí projektové dokumentace:

Architektonicko-stavební řešení: Ing. et Ing. Tomáš Neduchal – PROST Hodonín

Stavebně konstrukční řešení: Ing. Jiří Ilčík - Hodonín

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Vlastimil Trnečka – Hodonín

Zdravotně technické instalace: Sylvie Muchová – PROST Hodonín

Ústřední vytápění: Ing. Miroslav Březina – PROST Hodonín

Silnoproudá elektrotechnika: Miroslav Kozumplík – PZK Žeravice

Elektrotechnické komunikace: Miroslav Kozumplík – PZK Žeravice

A.2 	Seznam vstupních podkladů

- požadavky stavebníka

- zaměření stávajícího stavu

- fotodokumentace

- katastrální mapa

- podklady správců sítí

A.3 Údaje o území

Všeobecné údaje o stavbě

Ke stávajícímu objektu ZŠ bude postavena přístavba, ve které bude umístěn výtah, v 1NP je navržen sklad nářadí, ve 2NP bude šatna a WC pro ZTP.

Přístavba má největší půdorysné rozměry 2,79x6,9m, na výškové kótě +8,225. Přístavbu bude založena na základových pasech a desce, svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic, přístavba bude zakončena plochou střešní konstrukcí s asfaltovým pásem.

a) Rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území

Řešená stavba se nachází dle územního plánu v zastavěném území města Hodonín.

b) Dosavadní využití území a zastavěnost území

Území, na němž se nachází řešená stavba základní školy je dle územního plánu určen jako plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura - záměr PD je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využití území.

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavba se dle ÚP nenachází na území podle jiných právních předpisů.

d) Údaje o odtokových poměrech

Stavba negativně neovlivní odtokové poměry.

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentace, s cíli a úkoly územního plánování

Plocha, na němž se nachází řešená stavba základní školy je dle územního plánu určena jako plocha občanského vybavení - záměr PD je v souladu s územním plánem. Byla použita územně plánovací dokumentace ze září 2014.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Území, na němž se nachází řešený objekt základní školy je dle územního plánu určen jako plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) - záměr PD je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využití území.

Hlavní využití:

Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením, které je nezbytné pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel a jejichž existence je v zájmu státní správy a samosprávy.

Přípustné využití:

– pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení včetně souvisejících staveb (např. ubytování), sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, církevní zařízení, veřejnou správu a administrativu, ochranu obyvatelstva, vědu a výzkum

– pozemky sídelní zeleně různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační )

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury

– pozemky veřejných prostranství

Nepřípustné využití:

– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné využití:

– bydlení za podmínek, že

- je součástí víceúčelového objektu občanského vybavení a zabírá plochu menší než občanské vybavení

- se jedná o osoby zajišťující dohled, nebo majitele zařízení (bez možnosti pronájmu k bydlení další osobě)

- nebude vymezen chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude vymezen pouze chráněný vnitřní prostor

- nedojde k omezení využití sousedních pozemků z důvodů zajištění pohody tohoto bydlení; pro posuzování je rozhodující stávající stav popř. již vydané územní rozhodnutí nebo stavební povolení

– stavby doplňující bydlení za podmínky, že

- neomezí hlavní funkci

– zařízení kultury a to za podmínky, že splní hygienické limity pro hluk a vibrace

– terénní úpravy, vodní díla (např. rybník, studna..), změny druhů pozemků a úprava pozemků s vlivem na vsakování vody za podmínky, že

- neomezí hlavní funkci

Stavba je využita jako objekt občanského vybavení sloužící pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení včetně souvisejících staveb - splňuje požadavek hlavního a přípustného využití.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Vypracovaná projektová dokumentace byla zaslána k vyjádření všem dotčeným orgánům státní správy a správcům inženýrských sítí. Jejich požadavky a podmínky byly zapracovány do PD.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

V současné době nejsou známy žádné související a podmiňující investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Dotčené parcely

- PARC. Č. 2059/19 (14789m²): MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 69501 HODONÍN

DRUH POZEMKU: OSTATNÍ PLOCHA, ZPŮSOB VYUŽITÍ: ZELEŇ

- PARC. Č. ST. 3818 (780m²): MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 69501 HODONÍN

DRUH POZEMKU: ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ, STAVBA NA POZEMKU Č. P. 3206

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

- jedná se o změnu dokončené stavby

b) účel užívání stavby

Stavba slouží jako základní škola.

c) trvalá nebo dočasná stavba

- trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna podle jiných právní předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

U řešené stavby jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu - Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Také jsou dodrženy obecné technické požadavky bezbariérového užívání stavby – vyhláška č. 398/2009Sb.:

- výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20mm.

- povrch pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu, nášlapná vrstva má:

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10°,

popřípadě ve sklonu pak:

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg a, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg a), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg a),

a je úhel sklonu ve směru chůze.

- volná plocha před výtahem je min. 1500x1500mm

- dveře výtahu jsou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře

- výtah má šířku 1100mm a hloubku 1400mm

- šířka vstupu do výtahu je 900mm

- sklopné sedátko v kleci výtahu je v dosahu ovladačů.

- nosnost výtahu je min. 250kg

- ovladače ve výtahu a na nástupních místech do výtahu vyčnívají nad povrch okolní plochy nejméně o 1mm

- reliéfní značky nejsou ryté a vpravo od ovladače je příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby, pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět

- bude zajištěna hlasová fráze signalizující směr budoucí jízdy výtahu

- obousměrné dorozumívací zařízení ve výtahu umožňuje indukční poslech pro nedoslýchavé osoby, toto zařízení bude označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č. 4 vyhl. 398/2009

- minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200mm x1500mm

- stěny hygienických zařízení a šaten umožňují po konstrukční stránce kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150kg

- po osazení všech zařizovacích předmětů je zachován volný manipulační prostor o průměru nejméně 1500mm

- podlaha musí být protiskluzná

- záchodová kabina má šířku nejméně 1800mm a hloubku nejméně 2150mm.

- v kabině je umístěna záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš

- šířka vstupu je nejméně 800mm

- dveře se otevírají směrem ven a jsou opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900mm

- zámek dveří je odjistitelný zvenku

- záchodová mísa je osazena v osové vzdálenosti 450mm od boční stěny

- mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny je nejméně 700mm

- prostor okolo záchodové mísy umožňuje čelní, diagonální nebo boční nástup

- horní hrana sedátka záchodové mísy je ve výši 460 mm nad podlahou

- ovládání splachovacího zařízení je umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200mm nad podlahou

- splachovací zařízení umístěné na stěně je v dosahu osoby sedící na záchodové míse

- v dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150mm nad podlahou je ovladač signalizačního systému nouzového volání

- umyvadlo je opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním

- umyvadlo umožňuje podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana je ve výšce 800mm

- po obou stranách záchodové mísy jsou madla ve vzájemné vzdálenosti 600mm a ve výši 
800 mm nad podlahou

- u záchodové mísy s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina s využitím asistence má obě madla sklopná a obě přesahují záchodovou mísu o 100mm

- vedle umyvadla je alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500mm

- pevné zrcadlo je osazeno tak, že spodní hrana je ve výši maximálně 900mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800mm nad podlahou

- dveře bezbariérového WC budou na vnější straně ve výši 200mm nad klikou opatřeny štítkem s hmatným orientačním znakem a s nápisem v Braillově písmu s textem "WC ženy",  "WC muži", Braillovo písmo bude mít parametry standardní sazby

- záchodová mísa bezbariérového WC bude umístěna ve výšce 460mm nad podlahou s tím, že tato místnost bude i využita pro ZTP děti s asistencí - kabina splňuje požadavky pro asistenci.

- optická a zvuková signalizace systému nouzového volání z bezbariérového WC bude umístěna na chodbě ve 2NP

- kabina pro ZTP bude vybavena následovně:

- 2x háček na oděv ve výšce 1100-1400mm od podlahy

- odpadkový koš

- odkládací polička u umyvadla ve výšce 850mm od podlahy

- zrcadlo nad umyvadlem – spodní hrana max. 900mm a horní hrana min. 1800mm	od podlahy

- další zrcadlo volně, spodní hrana max. 600mm a horní hrana min. 1800mm od 	podlahy

- spodní hrana osoušeče, zásobníku papírových ručníků, dávkovač mýdla a toaletní papír ve výšce max. 1000mm od podlahy

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývající z jiných právních předpisů

Vypracovaná projektová dokumentace byla zaslána k vyjádření všem dotčeným orgánům státní správy a správcům inženýrských sítí. Jejich požadavky a podmínky byly zapracovány do PD.

Stavba se nenachází na území, které by bylo chráněno právními předpisy.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků atd.)

- zastavěná plocha přístavby: 18,55m²

- obestavěný prostor přístavby: 166,95m³

- užitná plocha přístavby: 18,73m²

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství druhů odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Potřeby a spotřeby médií a hmot

Potřeby a spotřeby médií a hmot jsou na teplou a studenou vodu a na elektrickou energii.

Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťové vody z nové střešní konstrukce přístavby budou svedeny do stávající vnitroareálové dešťové kanalizace.

Celkové produkované množství odpadů a emisí

Při užívání stavby budou vznikat pouze běžné odpady, které budou likvidovány dle platných předpisů a vyhlášek, emise budou v limitních hodnotách.

Třída energetické náročnosti budov

Dle charakteru stavby není nutný energetický průkaz, obálka nových konstrukcí splňuje požadovanou normu ČSN 730540-2.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

- zahájení výstavby: 04/2017

- ukončení výstavby: 08/2017

k) orientační náklady stavby

Tato část bude vypracována v samostatném rozpočtu prováděcí dokumentace.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty.

V Hodoníně, 11/2016

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o., Ing. et Ing. Tomáš Neduchal