TEXTOVÁ ČÁST

PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb.

D

SO.03

SPORTOVNÍ A ZELENÉ PLOCHY

Areál ZŠ U Červených domků

HODONÍN

novostavba

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 4062/3a, Hodonín

Datum:        listopad 2018

Zakázka č.:  PROST 2018-039

SPORTOVNÍ PLOCHY

Sportovní povrchy budou provedeny kolem nových cvičebních prvků streetworkout.

Dopadové plochy jsou navrženy z jednolitého polyuretanového povrchu. Plochy jsou lemovány zapuštěným betonovým obrubníkem 50/200-500(1000) do beton. lože C16/20.

Herní a posilovací prvky jsou navrženy v kombinaci materiálů ocele a dřevěných prvků - budou dodány ještě před provedením povrchů a podkladních vrstev - jako kompletní dodávka včetně základových konstrukcí odbornou firmou.

Celkem je navrženo 11 cvičebních ploch různých rozměrů. Celková plocha cca 205m2.

Prvky pro cvičení – street workout – budou mít platný certifikát; kolem prvků bude provedena dostatečně velká dopadová plocha. Velikost plochy bude ještě upřesněna dodavatelem jednotlivých vybraných prvků.

Skladba dopadové plochy :

- polyuretanový povrch …………………… 10 mm

- pružná podložka – gumový granulát ……. 25 mm

- drcené kamenivo fr. 0-4mm …………….. 20 mm

- drcené kamenivo fr. 4-8mm …………….. 30 mm

- drcené kamenivo fr. 0-32mm …….…….. 100 mm

- drcené kamenivo fr. 32-63mm ………….. 200 mm

- geotextilie

Polyuretanový povrch bude splňovat požadovaný útlum při dopadu - určí dodavatel cvičebních prvků. Polyuretanový povrch bude natažen i na povrch betonového obrubníku.

ZELENÉ PLOCHY

Kolem nově zbudovaných zpevněných ploch bude provedeno zatravnění s výsadbou stromů a keřů.

Navrženy jsou ke kácení celkem 2 stromy – jehličnany o průměru kmene do 10cm.

Zelené plochy – zatravnění …………...… celkem plocha ….. 2.028m2

Výsadba stromů – listnatých ……………………. 22ks

Výsadba keřů – stálezelených ………….……… 120ks

MOBILIÁŘ

Areál bude vybaven tímto mobiliářem :

Posezení – lavička – betonová konstrukce + dřevěné laťování ……………. 15ks

rozměr : 1600/450/450mm

Odpadkové koše – betonový válec s plechovou výplní a krytem …………..   3ks

rozměr : průměr 400mm / výška 800mm

Mobiliář bude dodán jako komplet odbornou firmou, která provede i řádné kotvení do betonových patek.