TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D

D. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SO.04 OPLOCENÍ

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

AREÁL ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ

HODONÍN

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	11/2018

Zakázka č.:  	2018-039

Technická zpráva

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

V areálu ZŠ U Červených domků bude nově řešeno oplocení jako samostatný stavební objekt. Stávající oplocení bude demontováno. Nové oplocení bude z větší části z ocelových pozinkovaných profilů opatřených nátěrem tmavě zelené barvy s výplní z ocelových pozinkovaných poplastovaných svařovaných sítí tmavě zelené barvy, z menší části bude oplocení z ocelových pozinkovaných profilů opatřených nátěrem tmavě zelené barvy s výplní z cementotřískových desek opatřených fasádní barvou odstínu žlutého okru. Opocení bude v modulu 2,5m, výšky 2m. Celková délka oplocení je 150,75m.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

1) Bourací práce

Demontováno bude stávající oplocení z ocelových poplastovaných sloupků v betonových patkách po 2,5m s výplní z ocelových poplastovaných sítí. Výška oplocení je 2m.

2) Nové oplocení

Nové oplocení bude z větší části z ocelových pozinkovaných profilů opatřených nátěrem tmavě zelené barvy s výplní z ocelových pozinkovaných poplastovaných svařovaných sítí tmavě zelené barvy, z menší části bude oplocení z ocelových pozinkovaných profilů opatřených nátěrem tmavě zelené barvy s výplní z cementotřískových desek opatřených fasádní barvou odstínu žlutého okru. Opocení bude v modulu 2,5m, výšky 2m. Celková délka oplocení je 150,75m.

Oplocení s výplní ze svařovaných sítí

Nosná svislá konstrukce bude ze sloupků z ocelového pozinkovaného profilu jackl 60/60/6, délky 2600mm, který bude opatřen 2x nátěrem tmavě zelené barvy. Sloupky budou osazeny do patek 300x300x800mm z betonu C20/25-XC2. Horní část sloupků bude zazátkována plastovou krytkou. Ke sloupkům bude ukotvena výplň z ocelových pozinkovaných poplastovaných svařovaných sítí, oka 50/200, vodorovný drát bude Ø6, svislý drát bude Ø5, odstín tmavě zelený. Mezi betonovými patkami bude osazen betonový zahradní obrubník 500x200x1000mm do betonového lože C16/20 tl. 100mm, pod kterým bude štěrkopískový podsyp tl. 50mm. Vedle tohoto obrubníku (směrem do areálu ZŠ) bude proveden nový okapový chodník z betonové dlažby 300x300x35mm na štěrkopískovém podsypu tl. 100mm, který bude z boční a spodní strany obalen do geotextilie. Betonová dlažba bude ukončena plastovým obrubníkem 45/4/1000mm, který bude přes štěrkopískový podsyp do rostlé zeminy ukotven plastovým kotvícím hřebem výšky 2500, a=300mm. V místě křížení oplocení a kanalizace bude provedena výměna z ŽB pasu rozměrů 300x200mm z betonu C20/25-XC2, výztuže B 500B: 4x Ø12, třmínky Ø8/200, krytí výztuže 50mm. Dosypaná zemina kolem oplocení bude humusována a zatravněna.

Oplocení s výplní z cementotřískových desek

Nosná svislá konstrukce bude ze sloupků z ocelového pozinkovaného profilu jackl 60/60/6, délky 2600mm, který bude opatřen 2x nátěrem tmavě zelené barvy. Sloupky budou osazeny do patek 300x300x800mm z betonu C20/25-XC2. Mezi sloupky bude vodorovný ocelový pozinkovaný profil jackl 60/60/6, který bude opatřen 2x nátěrem tmavě zelené barvy. Ke svislým a vodorovný profilům bude oboustranně přikotvena cementotřísková deska opatřená fasádní barvou žlutého okru, tl. 16mm. Horní hrana oplocení bude opatřena oplechováním z pozinkovaného plechu s PUR povrchovou úpravou šedého odstínu. Mezi betonovými patkami bude osazen betonový zahradní obrubník 500x200x1000mm do betonového lože C16/20 tl. 100mm, pod kterým bude štěrkopískový podsyp tl. 50mm. Vedle tohoto obrubníku (směrem do areálu ZŠ) bude proveden nový okapový chodník z betonové dlažby 300x300x35mm na štěrkopískovém podsypu tl. 100mm, který bude z boční a spodní strany obalen do geotextilie. Betonová dlažba bude ukončena plastovým obrubníkem 45/4/1000mm, který bude přes štěrkopískový podsyp do rostlé zeminy ukotven plastovým kotvícím hřebem výšky 2500, a=300mm. Dosypaná zemina kolem oplocení bude humusována a zatravněna.

Základní parametry oplocení

- výška: 2m

- celková délka: 150,75m²

Tepelná technika - osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace 
- popis řešení, výpis použitých norem

Osvětlení

Oplocení bude osvětleno stávajícím a novým veřejným osvětlením, které je součástí samostatného objektu.

Oslunění

Tento objekt není dotčen osluněním.

Akustika/hluk

Řešený objekt nemá žádný zdroj hluku.

Vibrace – popis řešení

Řešený objekt nevyvolá žádné vibrace

Výpis použitých norem

Veškeré použité normy jsou vypsány ve výkresech a ve zprávě.

V Hodoníně, 11/2018

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o., Ing. et Ing. Tomáš Neduchal