TEXTOVÁ ČÁST

PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb.

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Areál ZŠ U Červených domků

HODONÍN

novostavba

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 4062/3a, Hodonín

Datum:        listopad 2018

Zakázka č.:  PROST 2018-039

B.1)  Popis území stavby  :

a) charakteristika území a stavebního pozemku,

Území je využíváno pro účely Základní školy – slouží jako park.

Plocha je osázena vzrostlými stromy a zatravněná. V části podél oplocení vede zpevněný chodník.

Řešená lokalita se nenachází v památkově chráněném, záplavovém ani poddolovaném území.

Lokalita se nachází v pásmu 50m od okraje lesa.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím,

Projektová dokumentace je v souladu s vydaným územním rozhodnutím.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,

Dle územního plánu Města je řešená plocha označena jako „OV“ – plochy občanského vybavení. Záměr je v souladu s územním plánem.

Stavba bude sloužit pro školskou, vzdělávací, sportovně-relaxační činnost – splňuje požadavek hlavního a přípustného využití dle ÚP.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

.....

e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů v projektové dokumentaci,

PD sloužila jako podklad k žádostem o vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Jejich připomínky jsou zapracovány do projektové dokumentace.

f) provedené průzkumy,

Návrh konstrukcí vycházel z databáze Geofondu v blízkosti řešeného místa.

VRT

0 – 0,6m …. Písek – hlinitý, ulehlý / třída S4

0,6 – 1,5m …. Písek – jílovitý, ulehlý / třída S5

1,5 – 3,5m …. Jíl - pevný, písčitý / třída F4

Hladina podzemní vody : nenaražena

- B2 -

g) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Řešená plocha se nachází v ochranném pásmu do 50m od okraje lesa.

h) poloha vzhledem k záplavovému / poddolovanému území,

Řešená lokalita se nenachází na poddolovaném ani záplavovém území.

i) vliv stavby na okolí,

Stavba nebude mít významný vliv na okolní stavby, pozemky.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V řešené lokalitě budou bourány stávající zpevněné povrchy včetně podkladních vrstev.

Navrženy jsou ke kácení celkem 2 stromy – jehličnany o průměru kmene do 10cm.

k) požadavky na zábory ZPF nebo pozemky lesů,

(zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF) –

                - Pozemek č. parc. 2059/19 je veden jako ostatní plocha

                - – není nutné vynětí ze ZPF

(zákon č. 289/1995 Sb. o lesích) - lesní půdní fond nebude stavbou dotčen.

l) územně technické podmínky,

Napojení na dopravní infrastrukturu :

Nové napojení se zřizovat nebude - jedná se o řešení vnitroareálových venkovních ploch.

Plochy jsou napojeny na stávající přístupový zpevněný chodník.

Napojení na technickou infrastrukturu :

Území nebude napojeno na veřejnou technickou infrastrukturu – budou pouze provedeny vnitroareálové rozvody elektro a osvětlení.

Napojení na vodu a energie :

Voda a energie po dobu výstavby budou zajištěny ze stávajícího objektu školy.

m) věcné a časové vazby stavby, související investice,

- v současné době nejsou známy související investice

- B3 -

n) seznam pozemků, na kterých se stavba provádí,

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ – HODONÍN 648701

parcelní čísla ..................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2059/19 ........................................................................................ zeleň, ostatní plocha

Vlastník : Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, 695 01

Oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem : ZŠ Hodonín, U Červených domků 3206/40, Hodonín, 695 03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

St. 3817 ........................................................................... zastavěná plocha a nádvoří

Vlastník : Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, 695 01

Oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem : ZŠ Hodonín, U Červených domků 3206/40, Hodonín, 695 03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o) seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

.....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.2)  Celkový popis stavby  :

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ,

a) nová stavba / změna dokončené stavby,

Stavba je řešena jako novostavba.

b) účel užívání stavby,

Území bude využíváno pro školskou, vzdělávací a sportovně-relaxační činnost.

c) trvalá / dočasná stavba,

- trvalá

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

.....

- B4 -

e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů v projektové dokumentaci,

Připomínky všech dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí jsou zapracovány do projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

.....

g) navrhované parametry stavby,

CELKOVÁ ŘEŠENÁ PLOCHA : ..................................................... 2.750 m2

SO.01

Výukový altán + sklad … plocha …….…... 76,5m2

… kapacita ………. 30 žáků

Vybavení :

- žákovský stůl dvojmístný : 15 ks

- žákovská židle : 30ks

- učitelský stůl + židle : 1ks

- mobilní tabule : 1ks

SO.02

Zpevněné plochy – celkem ………………..…….…………..… 517m2

- z toho : povrch z drobného kameniva …. 235m2

Betonová dlažba ………………. 282m2

- ohniště

SO.03

Sportovní plochy – polyuretanový povrch … celkem plocha …. 205m2

Kapacita ….. 11 cvičebních prvků

Zelené plochy – zatravnění …………...… celkem plocha ….. 2.028m2

Výsadba stromů – listnatých ……………………. 22ks

Výsadba keřů – stálezelených ………….……… 120ks

Mobiliář – posezení – lavička ……………………………...…. 15ks

Mobiliář – odpadkové koše – celkem …………………..……..   3ks

SO.04

Oplocení …………. Délka oplocení ……………………….. 151mb

SO.05

Rozvod NN ………. Celková délka ……………………….. 120mb

Rozvod osvětlení …. Celková délka ……………………….. 152mb

Počet osvětlovacích těles …………………………………….… 9ks

- B5 -

h) základní bilance stavby,

i) základní předpoklady výstavby,

- předpokládané zahájení výstavby :  04/2019

- předpokládané ukončení výstavby : 11/2020

Stavba nebude členěna na etapy.

j) orientační náklady stavby,

- cca 3.500.000,- Kč (bez DPH)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ,

Urbanistické a architektonické řešení :

Řešená plocha je ve stávajícím školním areálu, který má nepravidelný půdorysný tvar. Celková řešená plocha je cca 2.750m2.

Cílem projektu je ve stávajícím areálu školy vytvořit prostory pro venkovní výuku a sportovně-relaxační činnosti.

Projekt v areálu řeší výukový altán se skladem, zpevněné plochy, sportovně-relaxační plochy pro cvičení – tzv. street workout, oplocení a prostor pro ohniště. Součástí jsou i zelené plochy s výsadbou stromů a keřů; dále je součástí i vybavení území mobiliářem – lavičky a koše – a osvětlením.

Centrem řešeného areálu je výukový altán se skladem - jako samostatně stojící objekt osazený do prostoru vzrostlých stromů. Altán sestává ze dvou částí – výukový prostor je lichoběžníkového půdorysného tvaru o rozměrech 10,6 x 6,6m, skladovací prostor je obdélníkového tvaru o rozměrech 5,5 x 2,2m.

Objekt je přízemní, nepodsklepený, zastřešený střechou pultovou. Altán je otevřen ze strany hlavního přístupu a navazuje na otevřený zpevněný prostor s multifunkčním využitím.

V parku jsou navrženy zpevněné pěšiny v organickém půdorysném tvaru respektující stávající výsadbu stromů. Pěšiny spojující stávající chodníky s ohništěm a nově navrženými prvkami street workoutu doplňují lavičky, odpadkové koše a osvětlení.

Podél západní hranice pozemku je navrženo nové oplocení.

B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ,

Řešené území je součástí školního areálu a je přístupné ze stávajících venkovních ploch.

Areál svým vybavením umožňuje jak výchovně vzdělávací tak i sportovně relaxační činnost. Areál bude funkční pouze po denní dobu, max však do 22-té hodiny večerní.

- B6 -

B.2.4 BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY,

Přístup do výukového altánu bude proveden dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Nové plochy jsou bezbarierové s max. převýšením 2cm. Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti skluzu.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY,

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění a užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak jak předepisoval výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standartní udržovací práce či servisní prohlídky vyplývající z povahy a užívání konstrukce nebo výrobku.

Důležité je dodržování technologických předpisů, technických norem, návodů k obsluze a předpisů výrobce.

Prvky pro cvičení – street workout – budou mít platný certifikát a budou pravidelně kontrolovány dle návodu výrobce.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ,

SO-01 ….. VÝUKOVÝ ALTÁN

Altán sestává ze dvou částí – výukový prostor je lichoběžníkového půdorysného tvaru o rozměrech 10,6 x 6,6m na výšku 4,1m, skladovací prostor je obdélníkového tvaru o rozměrech 5,5 x 2,2m na výšku 2,55m.

Objekt je přízemní, nepodsklepený, zastřešený střechami pultovými o spádu 5,5°. Odvodnění střech je na okolní terén.

Konstrukční a materiálové řešení :

- Základy : železobetonové a betonové patky

- Svislé konstrukce : dřevěné profily; stěny opláštěné cementotřískovými deskami

- Konstrukce střechy : dřevěné profily

- Krytina : kombinace střešní folie a bezpečnostního skla

Mechanická odolnost a stabilita :

Stavba bude provedena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- B7 -

SO-02 ….... ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stávající zpevněné plochy vyskládané z betonové dlažby budou vybourány včetně podkladních vrstev. Plocha vybouraného povrchu ……. 210m2.

Nové zpevněné plochy – celkem ………………..…….…………..… 517m2

- z toho : povrch z drobného kameniva …. 235m2

Betonová dlažba ………………. 282m2

S ohledem na stávající kořenový systém je lemování zpevněných ploch navrženo z větší části pomocí „neviditelného“ plastového obrubníku výšky 80mm. Plochy jsou řešeny bezbarierově.

Naproti altánu je navrženo mírně vyvýšené hlediště. Konstrukčně je provedeno pomocí opěrných zahradních železobetonových prefabrikátů. Jako povrch je navržena betonová dlažba do kladecí kameninové drtě. Jako podkladní vrstva bude provedeno zhutněné kamenivo.

Ohniště bude lemováno betonovými obrubníky do betonového lože.

Zpevněné plochy jsou odvodněny na okolní zatravněné plochy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

SO-03….. SPORTOVNÍ A ZELENÉ PLOCHY, MOBILIÁŘ

Sportovní povrchy budou provedeny kolem nových cvičebních prvků streetworkout.

Dopadové plochy jsou navrženy z jednolitého polyuretanového povrchu. Plochy jsou lemovány zapuštěným betonovým obrubníkem.

Celkem je navrženo 11 cvičebních ploch různých rozměrů. Celková plocha cca 205m2.

Prvky pro cvičení – street workout – budou mít platný certifikát; kolem prvků bude provedena dostatečně velká dopadová plocha. Velikost plochy bude ještě upřesněna dodavatelem jednotlivých vybraných prvků.

Kolem nově zbudovaných zpevněných ploch bude provedeno zatravnění s výsadbou stromů a keřů.

Navrženy jsou ke kácení celkem 2 stromy – jehličnany o průměru kmene do 10cm.

Zelené plochy – zatravnění …………...… celkem plocha ….. 2.028m2

Výsadba stromů – listnatých ……………………. 22ks

Výsadba keřů – stálezelených ………….……… 120ks

Areál bude vybaven tímto mobiliářem :

Posezení – lavička – betonová konstrukce + dřevěné laťování ……………. 15ks

Odpadkové koše – betonový válec s plechovou výplní a krytem …………..   3ks

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- B8 -

SO-04….. OPLOCENÍ

Stávající drátěné oplocení areálu podél západní hranice pozemku v celkové délce cca 151mb bude demontováno.

V této trase bude provedeno oplocení nové. Výška oplocení bude cca 2,0m. Nosná konstrukce bude z pozink profilů ukotvených v betonových patkách. V části bude výplň ze systémových polí oplocení – ocelová svařovaná síť z poplastovaných drátů; v části budou výplní cementotřískové desky.

Pod oplocením bude umístěn betonový obrubník do betonového lože a betonová dlažba z vnitřní strany areálu lemovaná plastovým obrubníkem; a to po celé délce nového oplocení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

SO-05….. VNITROAREÁLOVÝ ROZVOD NN A OSVĚTLENÍ

Popsáno v samostatné části stavebního objektu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ,

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ,

- popsáno v samostané zprávě

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI,

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY,

Řešená stavba nebude mít významný vliv na okolí.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,

Stavba bude navržena tak, aby odolávala škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující i pro obytné prostředí.

- B9 -

B.3)  Připojení na technickou infrastrukturu  :

a) napojovací místa,

b) délky přípojek,

- nové připojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje - bude provedeno pouze vnitroareálové připojení na elektrickou energii a rozvod osvětlení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.4)  Dopravní řešení  :

a) popis dopravního řešení, b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pěší a cyklistické stezky,

Území nebude napojeno na veřejnou dopravní infrastrukturu - jedná se o řešení vnitroareálových venkovních ploch.

Plochy jsou napojeny na stávající přístupový zpevněný chodník.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.5)  Řešení vegetace, terénní úpravy  :

Kácení

V řešené lokalitě je navrženo vykácet celkem 2 stromy – jehličnany o průměru kmene do 10cm.

Nový návrh

Bude provedeno zatravnění ploch s humusovou vrstvou a výsadba stromů a keřů.

Nově je v areálu navržena výsadba 22 listnatých stromů a keřů v počtu cca 120ks.

Zelené plochy – zatravnění …………...… celkem plocha ….. 2.028m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.6)  Vliv stavby na životní prostředí  :

a) vliv na životní prostředí,

b) vliv na přírodu a krajinu,

Řešená stavba nebude mít významný vliv na životní prostředí.

Odpad bude likvidován zákonným způsobem - bude skladován v popelnicích a kontejnerech pro tříděný odpad a pravidelně odvážen na skládku a k recyklaci.

- B10 -

HLUK

Při realizaci stavby budou provedena opatření vedoucí zejména k omezení hlučnosti a prašnosti (např. použití mechanismů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách, resp. ve dnech pracovního klidu). Vlivem provozu nebudou překročeny hlukové limity ve vnitřním a venkovním chráněném prostoru staveb.

EMISE Z DOPRAVY

Při realizaci stavby nesmí být překročeny požadované emise z dopravy – zabezpečí dodavatel stavby.

VLIV ZNEČIŠTĚNÍ VOD NA VODNÍ TOKY A VODNÍ ZDROJE

Stavba se nenachází v těsné blízkosti vodního toku ani vodního zdroje.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

                - vybraný dodavatel stavby je povinen postupovat dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících vyhlášek

                - materiály, které nelze využít budou odvezeny na řízenou skládku

                - materiály, které předpokládají výskyt nebezpečných látek budou odvezeny na skládku nebezpečných odpadů

Odpad bude likvidován zákonným způsobem - bude skladován v popelnicích a kontejnerech pro tříděný odpad a pravidelně odvážen na skládku a k recyklaci.

ŘEŠENÍ STAVBY

- z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny)

– v dané lokalitě dochází ke kácení porostů a to 2 stromů.

Řešená lokalita bude doplněna zelenými zatravněnými plochami s celkovou plochou 2.028m2; výsadbou 45 listnatých stromů a výsadbou 120 ks keřů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- z hlediska odpadového hospodářství (§ 79 zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech)

- odpad bude likvidován zákonným způsobem - bude skladován v popelnicích a kontejnerech pro tříděný odpad a pravidelně odvážen na skládku a k recyklaci.

                - vybraný dodavatel stavby je povinen postupovat dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících vyhlášek

                - předpokládané vybourané hmoty budou přednostně recyklovány v zařízeních na  recyklaci odpadů s následným použitím jako druhotná surovina pro stavební výrobu

                - materiály které nelze využít budou odvezeny na řízenou skládku

                - materiály, které předpokládají výskyt nebezpečných látek budou odvezeny na skládku nebezpečných odpadů

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- z hlediska ochrany ovzduší  - navrhovaná stavba zpevněných ploch nemá negativní vliv z hlediska ochrany ovzduší;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- B11 -

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF)

                - Pozemek č. parc. 2059/19 je veden jako ostatní plocha

                - – není nutné vynětí ze ZPF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- z hlediska ochrany lesního půdního fondu (zákon č. 289/1995 Sb. o lesích) - lesní půdní fond nebude stavbou dotčen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel stavby při výstavbě provede nutná opatření vedoucí ke zkrácení doby výstavby na optimum dle technologických postupů s minimálními rezervami. Dále musí být provedena opatření k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí ve vztahu k okolí. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění povrchu půdy a podzemní vody zejména únikem ropných látek, pohonných hmot a olejů při provozu stavebních strojů. Technický stav  stavebních strojů a možnost úniku nebezpečných látek je nutno kontrolovat denně. Při výjezdu vozidel ze stavby je třeba zabezpečit, aby nedocházelo ke znečišťování povrhu vozovek bahnem nebo stavebními hmotami.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

- stavba nemá významný vliv

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení / EIA,

- stavba nemá

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

- při výstavbě je nutno dodržovat legislativu, zejména stavební činnosti v ochranném pásmu zachovaných vzrostlých stromů

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.7)  Ochrana obyvatelstva  :

Při stavebních pracích je nutné dodržet ustanovení nařízení vlády č.591/2006 Sb. o požadavcích  na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutné dodržovat ustanovení nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Při činnosti dvou a více dodavatelů na staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č.309/2006 Sb.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- B12 -

B.8)  Zásady organizace výstavby  :

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště bude napojeno na zdroj elektrické energie a vody ze stávajících rozvodů v areálu Základní školy.

b) Odvodnění staveniště

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude řešeno tak, aby bylo zabráněno rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na příjezdovou komunikaci ze severní strany - vjezd do areálu (od Stadionu).

Staveniště bude napojeno na zdroj elektrické energie a vody ze stávajících rozvodů v areálu.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin.

Bude zajištěna ochrana okolí staveniště dle platných předpisů, aby nedošlo k poškození majetku či ublížení na zdraví – staveniště bude řádně oploceno, označeno a zajištěno - zajistí dodavatelská firma. Dále budou dodavatelskou firmou respektovány předpisy stavebních prací v blízkosti se sousedními stavbami.

Hodnocení stávajících konstrukcí po stránce statiky bude provedeno dle ČSN ISO 13822 na základě dřívější uspokojivé způsobilosti. V místech kolizí s bouranými konstrukcemi budou navrženy nové konstrukce nebo posílení stávajících dle platných ČSN EC.

Okolí staveniště bude chráněno předepsaným způsobem tak, aby nedošlo k ohrožení na zdraví či životě všech osob.

Kácení dřevin – 2 stromy.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Zábory budou dočasné - bude se jednat o dočasné oplocení části staveniště pro uskladnění materiálu a staveništních buněk. Zábor bude na pozemcích stavebníka.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Během výstavby budou použity běžné odpady a stroje. Emise budou v limitních hodnotách. Odpady i emise budou likvidovány dle platných předpisů.

- B13 -

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Veškerý materiál z výkopů bude odvezen na skládku nebo na místo určené Městem.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě bude postupováno tak, aby nedocházelo k negativnímu vlivu na životní prostředí.

Dodavatel stavby při výstavbě provede nutná opatření vedoucí ke zkrácení doby výstavby na optimum dle technologických postupů s minimálními rezervami. Dále musí být provedena opatření k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí ve vztahu k okolí. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění povrchu půdy a podzemní vody zejména únikem ropných látek, pohonných hmot a olejů při provozu stavebních strojů. Technický stav  stavebních strojů a možnost úniku nebezpečných látek je nutno kontrolovat denně. Při výjezdu vozidel ze stavby je třeba zabezpečit, aby nedocházelo ke znečišťování povrhu vozovek bahnem nebo stavebními hmotami.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při stavbě je nutno postupovat dle bezpečnostních předpisů, platných norem a zákonů. Hlavní zásady jsou uvedeny zákoně 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. Jedná se hlavně o používání ochranných pomůcek, zajištění bezpečnosti práce ve výškách zábradlím, zajištění práce se stroji a zařízeními na el. proud. Důležité je dodržování technologických předpisů, technických norem, návodů k obsluze a předpisů výrobce.

Odborné práce je nutno svěřit odborné firmě s příslušným oprávněním.

Pro stavbu je nutno smluvně zajistit odborný stavební dohled, koordinátora bezpečnosti a zajistit návštěvu projektanta k odsouhlasení případných změn, hlavně materiálových. Další změny a úpravy nutno konzultovat se stavebním úřadem.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Při výstavbě bude postupováno tak, aby nedošlo k zamezení průchodu osob s omezenou schopností pohybu.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Místo výjezdu ze stavby bude řádně označeno. Jinak nejsou potřeba žádná dopravní inženýrská opatření.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě)

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- předpokládané zahájení výstavby :  04/2019

- předpokládané ukončení výstavby : 11/2020

- B14 -