TEXTOVÁ ČÁST

PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb.

D

SO.01 – VÝUKOVÝ ALTÁN

Areál ZŠ U Červených domků

HODONÍN

novostavba

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 4062/3a, Hodonín

Datum:        listopad 2018

Zakázka č.:  PROST 2018-039

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE :

Zastavěná plocha ....................................................................... 76,5 m2

Obestavěný prostor ..................................................................... 240 m3

Max. výška hřebene (od +-0,00) .......................... +4,100m

Sklon střechy .................................................................. 5,5°

Stavba bude sloužit pro školskou, vzdělávací a sportovně-relaxační činnost.

Vybavení :

- žákovský stůl dvojmístný : 15 ks

- žákovská židle : 30ks

- učitelský stůl + židle : 1ks

- mobilní tabule : 1ks

2.	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ :

2.1.	Výkopy a základové konstrukce :

Budou provedeny výkopy pro základové patky; obrys výkopů bude shodný s obrysem základů.

V přední části (pod nosným obloukem střechy) je provedena základová patka rozměrů 1,5x0,6m do hloubky 1m, vyztužená betonářskou ocelí tvaru U (v profilu) v delším směru 4xØ16 a kratším směru konstrukčně 6xØ8. Ostatní patky jsou rozměrů 0,6x0,6m do hloubky 0,7m z prostého betonu. Beton bude C20/25-XC2 s vyztužením B 500B. V základu budou nachystány ocelové kotvy pro vynesení nadzemní nosné části.

2.2.	Svislé konstrukce :

Nosná konstrukce altánu bude z dřevěných profilů z konstrukčního dřeva KVH s třídou pevnosti C24; oblouková nosná konstrukce vynášející střechu je z lepených dřev. profilů LLD s třídou pevnosti GL24h. Sloupy jsou navrženy v průřezu 160/160mm, oblouková konstrukce vynášející střechu je z lepeného profilu 240/180mm. Konstrukce pro vynesení obkladových desek je z dř. Trámků 50/160mm a 160/100mm.

Altán bude opláštěn cementotřískovými deskami s povrchovou úpravou v tl. 16mm.

2.3.	Konstrukce krovu, střecha :

Krov bude vynesen pomocí dřevěných prvků – vaznic o průřezu 160/200mm; krokve 120/220mm. Krokve budou po vzdálenosti max. 1m. Na krokvích bude umístěn dřevěný záklop po celé ploše. Desky budou na p+d v tl. min 22mm. Dále bude provedena vrstva OSB desek p+d do vlhkého prostředí v tl. 18mm.

Na bednění bude umístěna ochranná sklovláknitá textilie a střešní folie s kotvením;  a to včetně všech prvků a doplňků a oplechování.

Veškeré dřevěné nosné prvky budou z konstrukčního dřeva KVH s třídou pevnosti C24;  a natřeny ochranným venkovním nátěrem.

2.4.	Dešťový systém :

Veškeré oplechování, žlaby, svody, atd. budou plechové s povrchovou úpravou. Dešťové vody ze střechy jsou svedeny do jímky na dešťovou vodu. Jímka bude plastová samonosná s revizním komínkem a uzamykatelným uzávěrem. Potrubí v zemi bude plastové kanalizační KG DN 125 se všemi potřebnými tvarovkami a napojeními. Součástí rozvodu bude revizní šachta plastová DN 400 s uzamykatelným poklopem.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projektová dokumentace je vypracovaná dle §3 vyhl. 499/2006 Sb., tj.  dokumentace pro provedení stavby. Nenahrazuje realizační (výrobní a dílenskou) dokumentaci, kterou si pro realizaci díla zajišťuje dodavatel stavby.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

D.1.f)  OBECNĚ,

Je nutné dodržet technologické postupy dle návodu výrobců a dodavatelů.

U všech stavebních pracích bude přítomna odpovědná osoba, která bude ručit za správný technologický postup při výstavbě - aby nebyla ovlivněna stabilita vlastní konstrukce, případně sousední stavby.

Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví či života osob. Musí být dodržena bezpečnost práce. Práce budou prováděny pod dozorem zodpovědné osoby.

Před zakrytím konstrukcí (např. všech nosných konstrukcí, skladeb konstrukcí, venkovních i vnitřních rozvodů IS, médií, apod.) bude přizvána odpovědná osoba ke kontrole správnosti provedení, konstrukce budou zanalyzovány a bude pořízena fotodokumentace. U rozvodů bude provedeno zaměření.

V případě potřeby bude u řešené stavby vyhotovena realizační dokumentace, kterou zajišťuje zhotovitel stavby.