Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Sociální podnik DELATERO s.r.o. – Část 2 – Technologie pro gravírování kovu"

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého Vláknového laseru rozmítaného, 1 ks nového a nepoužitého Software pro ovládání strojů, 1 ks nové a nepoužité Pily (řezačky materiálu), 1 ks nové a nepoužité Srážečky hran a 1 ks nové a nepoužité Brusky

| Vláknový laser rozmítaný |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| možnost značit rychlostí až 7.500 mm/s | ANO | ANO / NE |  |
| Výkon laserového zdroje | Min. 45 kW | ANO / NE |  |
| Rotační adaptér řízený přímo softwarem dodaným ke stroji | ANO | ANO / NE |  |
| Komunikace mezi PC a Strojem po TCP/IP IPv4 | ANO | ANO / NE |  |
| Certifikované pracoviště v bezpečnostní třídě 1 | ANO | ANO / NE |  |
| Okno pro náhled průběhu úlohy | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické otevření pracoviště po dokončení úlohy | ANO | ANO / NE |  |
| Odsávaní spalin s uhlíkovou filtrací | ANO | ANO / NE |  |
| Poziční a zaostřovací pomocné diody pro správné umístění značeného objektu a nastavení správné ohniskové vzdálenosti | ANO | ANO / NE |  |
| Software pro ovládání strojů |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Možnost řízení rotačních i laserových strojů | ANO | ANO / NE |  |
| 3D verze | ANO | ANO / NE |  |
| SW obsahuje modul CAM | ANO | ANO / NE |  |
| Přímá možnost stavby grafiky ve 2D a 3D | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost výroby tiskových štočků – 2,5 D | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost přímého generování stupnic | ANO | ANO / NE |  |
| Informace o dráze nástroje a čase frézování | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost tvorby Braillova písma | ANO | ANO / NE |  |
| Pila (řezačka materiálu) |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Délka řezu | Až 1200 mm | ANO / NE |  |
| Síla řezaného materiálu | Až 15 mm | ANO / NE |  |
| Dorazy na přední i zadní straně pily, rozsah nastavení min 5 až 300 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Odsávání třísek | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost řezat plasty, dřevo, karton, papír, hliník a jeho slitiny, měď a její slitiny | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost regulace otáček kotouče | ANO | ANO / NE |  |
| Přímý pohon kotouče (bez převodů) | ANO | ANO / NE |  |
| Srážečka hran |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Možnost srážení hran v rozsahu 0,1 až 4 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost srážet hrany na následujících materiálech - dřevo, karton, papír, hliník a jeho slitiny, měď a její slitiny | ANO | ANO / NE |  |
| Odsávání třísek | ANO | ANO / NE |  |
| Stavitelné vodítko materiálu | ANO | ANO / NE |  |
| Bruska |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Možnost broušení CC i HSS nástrojů | ANO | ANO / NE |  |
| Upínaní broušeného nástroje pomocí kleštin | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost upínání nástrojů o průměru od min. 3 alespoň do 6,5 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Přednastavené úhly pro broušení standardních gravírovacích fréz | ANO | ANO / NE |  |
| Stolní provedení | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele